Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XLVII/357/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 stycznia 2010 r.

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BEŁCHATOWA

TOM II – POLITYKA PRZESTRZENNA –

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA

2010

Spis treści

Rozdział I	4

Cele i założenia rozwoju miasta	4

Rozdział II	5

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz z wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy	5

1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta	5

1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta	5

1.2.Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów	5

2. Przestrzenie publiczne	7

3. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego	8

4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej	9

5. Kształtowanie struktury przestrzennej poszczególnych jednostek urbanistycznych	10

6. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych rodzajów terenów	12

7. Ustalenia dla wszystkich jednostek urbanistycznych	20

8. Ustalenia dla poszczególnych jednostek urbanistycznych	21

8.1. Jednostka urbanistyczna A	21

8.2. Jednostka urbanistyczna B	23

8.3. Jednostka urbanistyczna C	25

8.4. Jednostka urbanistyczna D	27

8.5. Jednostka urbanistyczna E	29

8.6. Jednostka urbanistyczna F	31

8.7. Jednostka urbanistyczna G	32

8.8. Jednostka urbanistyczna H	34

9. Plany miejscowe	36

9.1. Plany obowiązkowe	36

9.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe	36

9.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne	36

10. Obszary problemowe	36

10.1. Obszary wymagające przekształceń	37

10.2. Obszary wymagające rewitalizacji	37

10.3. Nowe tereny inwestycyjne	38

Rozdział III	39

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego	39

1. Ochrona zasobów przyrody	39

2. Ochrona wód	40

2.1. Wody powierzchniowe	40

2.2. Wody podziemne	40

3. Gleby	40

4. Ochrona powietrza atmosferycznego	41

Rozdział IV	42

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego	42

1. Strefy ochrony konserwatorskiej	42

1.1. Strefa “A”	42

1.2. Strefa “B”	42

1.3. Strefa “E”	43

1.4. Strefa “W”	43

2. Wnioski	43

Rozdział V	44

Kierunki rozwoju systemów komunikacji	44

1. Informacje ogólne	44

2. Kierunki rozwoju układu drogowo - ulicznego	44

2.1. Podstawowy układ drogowo – uliczny	45

2.2. Układ uzupełniający	47

3. System komunikacji publicznej	48

4. Drogi dla rowerów	48

5. Wnioski do polityki komunikacyjnej i parkingowej miasta	48

Rozdział VI	50

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące infrastruktury technicznej	50

1. Elektroenergetyka	50

2. Telekomunikacja	51

3. Zaopatrzenie w wodę	51

4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków	52

4.1. Kanalizacja sanitarna	52

4.2. Kanalizacja deszczowa	52

5. Gospodarka cieplna	53

6. Gazownictwo	54

7. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe	54

8. Wnioski - ocena	54

9. Gospodarka odpadami.	55

Rozdział VII	56

Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium  oraz synteza ustaleń studium	56

# Rozdział I

# Cele i założenia rozwoju miasta

Misja dla miasta Bełchatowa

Zgodnie z obowiązującą Strategią Rozwoju Gminy Miasto Bełchatów misja dla miasta Bełchatowa brzmi:

Zmierzamy do zapewnienia harmonijnego rozwoju Bełchatowa, dobrobytu i bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez wspieranie przedsiębiorczości, wykorzystanie potencjału ludzkiego oraz istniejącej infrastruktury

W ramach realizacji tej misji przyjęto dwa podstawowe obszary strategiczne:

1.Gospodarka

2.Sfera społeczna

W ramach powyższych sfer wytyczone zostały cele strategiczne:

- Prężnie rozwijająca się gospodarka

- Wysoka jakość życia w mieście.

dla których zostały wskazane cele główne i cele operacyjne

W zakresie zagospodarowania przestrzennego, jako realizację przyjętych powyżej celów strategicznych można wskazać:

- racjonalizację rozwoju miejskich struktur przestrzennych, zapewnienie ich efektywnego funkcjonowania oraz zapewnienie oferty terenowej dla różnorodnych nowych inwestycji,

- kształtowanie struktury miejskiej, zharmonizowanej ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym

- podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych

- zapewnienie ciągłości rozwoju,

- zapewnienie możliwości osiągania celów etapowych i cząstkowych pod warunkiem zgodności z celami nadrzędnymi.

Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz założenia strategii rozwoju gminy

# Rozdział II

# Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz z wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy

# 1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta

# 1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta

Rozwój przestrzenny miasta będzie utrzymany w granicach przeznaczonych na cele budowlane w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – będących realizacją kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjętych w ``poprzedniej edycji studium – są to tereny osiedli: Śródmieście, Budowlanych, 1000–lecia, Wolności, Żołnierzy POW, Okrzei, Górnik, Konopnickiej, Kopernika, Słoneczne, Olsztyńskie, Grocholice, południowa część Czaplinieckiego, Bełchatówek, zachodnia część osiedla Binków, zachodnia część osiedla Politanice, Ludwików oraz tereny osiedli nieposiadające m.p.z.p. ale z ukształtowaną strukturą przestrzenną tj. osiedli: Dolnośląskie, Przytorze,. Zasięgi obowiązujących m.p.z.p. zostały pokazane na rysunku nr 1 studium.

Punktem wyjścia do kształtowania przestrzeni miasta jest system terenów zielonych i otwartych, wynikających z analizy struktury przyrodniczej miasta. Stanowią go tereny leśne, głównie w zachodniej części miasta oraz tereny otwarte systemu dolinnego rzeki Rakówki.

Głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzeni będzie wypełniane wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych. Struktura funkcjonalno-przestrzenna zainwestowanej części miasta jest zdefiniowana już istniejącym zagospodarowaniem i nie będzie tu – poza przekształcaniem terenów poprzemysłowych w centrum miasta- większych ani zasadniczych zmian.

Wolne tereny przeznaczone do zainwestowania oraz proponowane dla nich przeznaczenie opisano dla każdej z wyodrębnionych jednostek urbanistycznych.

W studium wskazano także rezerwy rozwojowe na obrzeżach miasta, położone miedzy terenami zainwestowanymi a granicami miasta, jako perspektywiczny kierunek przekształceń dotychczasowych terenów rolnych o obniżonym potencjale produkcyjnym .

# 1.2.Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów

Dla terenów zainwestowanych parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych w powierzchni działki i wysokości zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału powierzchni zabudowanej i intensywności zabudowy, jako podstawowe narzędzia planistyczne określania standardu zagospodarowania i kształtu przestrzeni, powinny zmierzać do utrzymania i wzbogacania wewnętrznej różnorodności miasta oraz szerokiej i zróżnicowanej oferty inwestycyjnej, a także podkreślać odrębność i indywidualną tożsamość jego fragmentów.

Liczba i rozmaitość nakładających się uwarunkowań jest znaczna - można jednak sformułować pewne generalne zasady ich ustalania jako wytyczne do planów miejscowych:

  - wskaźniki i parametry zabudowy w osiedlach ukształtowanych powinny być jednym z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta do wewnątrz,

  - minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków użytkowania przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z dużym udziałem zabudowy mieszkaniowej, a także dla obiektów infrastruktury społecznej;

  - dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych zasadne jest ustalanie nie maksymalnego lecz minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy.

Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych uwarunkowań każdego miejsca oraz stosowania zasad  ujętych w poniższej tabeli:

| Rodzaj kryteriów | Zasady kształtowania wysokości zabudowy |
| --- | --- |
| ochronne ze względów kulturowych, przyrodniczych, krajobrazowych | - ochrona charakteru, w tym wysokości, zespołów zabudowy: zabytkowych, o wartościach kulturowych i współczesnych, lecz o wyraźnie zdefiniowanym wyrazie i kompozycji przestrzennej; - ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych; - Ochrona (kontynuacja) tradycji miejsca; - utrzymanie istniejących powiązań widokowych. |
| kompozycyjno-formalne | - wzbogacanie ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu na przykład dzięki akcentowaniu zakończeń osi widokowych wyróżniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką), - stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie, np. kontynuacji, narastania z kulminacją, kontrastu; |
| funkcjonalne, społeczne, środowiskowe | - ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego nasłonecznienia, intymności, np. mieszkaniowych przestrzeni prywatnych i półprywatnych – istniejących i realizowanych na podstawie obowiązujących planów; - inne działania na rzecz środowiska mieszkaniowego, np. ekranowanie zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu, humanizowanie blokowisk; |
| znaczeniowe, symboliczne, identyfikacyjne | - podkreślanie wyróżniającą się z otoczenia wysokością zabudowy: - prestiżowych funkcji obiektu, - śródmiejskiego charakteru centrum miasta; - oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi ważnych miejsc miasta i poszczególnych osiedli |
| ekonomiczne | korelowanie wysokości zabudowy w miarę możliwości z wartością ekonomiczną gruntów |

Określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania przestrzeni nastąpi indywidualnie dla każdego terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - na podstawie szczegółowych analiz – przy ich ustalaniu wskazane parametry mogą ulegać zmianie, jeżeli uzasadni je analiza, przeprowadzona na podstawie wytycznych zawartych powyżej.

Postulowane wartości parametrów i wskaźników urbanistycznych dla terenów przeznaczonych do zurbanizowania:

  - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 2,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%,

- minimalna wielkość działek: 300 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

  - dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

- maksymalna wysokość zabudowy: 35 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 3,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%,

- minimalna wielkość działek: 500 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

  - dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej, śródmiejskiej:

- maksymalna wysokość zabudowy: 35,0 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 4,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%,

- minimalna wielkość działek: 150 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

  - dla zabudowy usługowej:

- maksymalna wysokość zabudowy: 25,0 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 4,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%,

- minimalna wielkość działek: 40 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

  - dla zabudowy produkcyjnej, składowej:

- maksymalna wysokość zabudowy: 25 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 4,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

- minimalna wielkość działek: 1000 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

przy czym:

  - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy śródmiejskiej, terenach zespołów budynków usługowych czy zespołów garaży może być równy 0 – gdy działki są całkowicie zabudowane lub w stanie istniejącym brak na nich powierzchni biologicznie czynnych,

  - dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych zasadne jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 1;

  - dla funkcji produkcyjno-usługowych i usługowych poza centrum miasta również celowe jest ustalanie minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, przy czym najmniejsza jego wartość to 0,1.

# 2. Przestrzenie publiczne

Przeanalizowano istotne z punktu widzenia problematyki i skali studium istniejące przestrzenie publiczne o znaczeniu ogólnomiejskim i charakterze śródmiejskim reprezentujące miasto jako całość. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych (dostępnych i użytkowanych publicznie) znajdujących się w obiektach kubaturowych – centrach handlowych, muzeum, kinie itp. Ich zagospodarowanie i użytkowanie nie jest regulowane w dokumentach planowania przestrzennego.

Zgodnie z powyższym wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą i umacniają tożsamość miasta, w związku z czym wymagają szczególnej polityki przestrzennej:

- Plac Narutowicza i Plan Wolności z łączącą je ulicą 19 Stycznia,

- ulice znajdujące się w centrum miasta: Pabianicka, Kościuszki, Bawełniana, Piłsudskiego (między ul. Sienkiewicza a Placem Wolności), Kwiatowa, 9 Maja, 1 Maja

- Rynek Grocholski

- tereny otwarte systemu dolinnego rzeki Rakówki położone pomiędzy:

- ul. Dębową, ul.Pabianicką a Aleją Włokniarzy,

- ul.Pabianicką a Piłsudskiego – popołuniowej stronie Rakówki,

- Al.Włokniarzy a ul.9 Maja wraz z Parkiem przy Dworku Olszewskich i ulicą Hellwiga

- ul.9Maja a Okrzei i Armii Krajowej, wraz z ul. Nadrzeczną,

- ul.Okrzei a ul.Staszica,

- skwer im. Honorowych dawców Krwi,

- ul.Mostową, południowym brzegiem Rakówki a ciągiem pieszym na przedłużeniu ul. Piotrkowskiej,

- Park 1000 lecia,

- Park im. Jana Nowaka Jeziorańskiego z kortami i lodowiskiem miejskim,

- Park im. Juliana Samujły

- Park im. J.Markiewicza

- cmentarze funkcjonujące:

  - przy ul.Cmentarnej z otaczającymi ulicami,

  - przy ul.Wojska Polskiego

  - przy ul.Tylnej

- niefunkcjonujący cmentarz przy ul.Kątnej,

- dworzec autobusowy.

Szczególna polityka przestrzenna na wymienionych terenach powinna się przejawiać, w zależności od lokalnych warunków, następującymi działaniami:

  - wyznaczaniem czytelnych granic przestrzeni publicznej,

  - zakazem sprzedaży gruntów publicznych,

  - wyposażeniem przestrzeni w jednoznaczne elementy identyfikujące dane miejsce,

  - wyposażeniem w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej (ogólnodostępne źródełka wody pitnej, sieć bezprzewodowego podłączenia do internetu itp.),

  - promowaniem lokalizacji usług atrakcyjnych dla publiczności (gastronomia, ogródki gastronomiczne, sklepy z witrynami wystawowymi, galerie sztuki itp.),

  - całkowitym zakazem handlu ulicznego o charakterze stałym z dopuszczeniem handlu kwiatami  w wyznaczonych miejscach oraz krótkotrwałych kiermaszy,

  - urządzaniem imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu,

  - dopuszczaniem indywidualnych, samorzutnie organizowanych popisów artystycznych happeningów,

  - zwiększaniem bezpieczeństwa (np. poprzez instalowanie kamer i monitorowanie),

  - ustalaniem programów finansowych wspierających remont, modernizację fasad budynków ograniczających przestrzeń publiczną,

  - udostępnianiem w szerokim zakresie przestrzeni osobom fizycznym.

Z zasady przestrzenie publiczne powinny stanowić własność publiczną, ale w uzasadnionych wypadkach można odstąpić od tej zasady, gdy władający terenem daje gwarancję właściwego użytkowania i zapewnia dostępność publiczną.

Wyznaczenie w studium obszarów rozmieszczenia przestrzeni publicznej nie wyklucza wyznaczania i ustalania w planach miejscowych wymogów dla przestrzeni publicznej o charakterze lokalnym w zespołach mieszkaniowych, osiedlach, terenach rekreacyjnych.

# 3. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej obejmuje teren całego miasta w jego granicach administracyjnych.

Inwestycje te będą obejmowały między innymi obiekty:

- w zakresie komunikacji:

  - ulice główne ruchu przyspieszonego,

  - ulice główne,

  - ulice zbiorcze,

  - ulice lokalne,

  - obiekty i urządzenia transportu publicznego: pętle autobusowe, zajezdnie autobusowe,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - przewody kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami,

  - przewody gazowe wraz ze stacjami redukcyjnymi,

  - ciepłociągi wraz urządzeniami i obiekty niezbędne do ich funkcjonowania,

  - ujęcia wody wraz ze stacja uzdatniania, studniami ujęciowymi,

  - przewody wodociągowe,

  - napowietrzne i podziemne przewody elektroenergetyczne wraz ze stacjami transformatorowymi,

  - przewody kanalizacji deszczowej, drenaże, kanały otwarte z urządzeniami podczyszczającymi,

  - budowle ochrony przeciwpowodziowej, w tym zbiorniki retencyjne i budowle regulacyjne na ciekach wodnych;

- w zakresie infrastruktury społecznej:

oświata publiczna:

  - przedszkola,

  - szkoły podstawowe,

  - gimnazja,

  - szkoły ponadgimnazjalne,

  - publiczne szkoły wyższe,

publiczna ochrona zdrowia

  - żłobki,

  - przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej,

  - przychodnie specjalistyczne,

  - obiekty opieki społecznej,

administracja

  - urząd miejski,

  - urząd gminy,

  - starostwo powiatowe,

  - jednostki organizacyjne miasta,

  - sąd, prokuratura,

cmentarze komunalne.

# 4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

Ustala się następujące zasady polityki miasta wobec rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

- tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem R przeznacza się na cele rolnicze i chroni przed zainwestowaniem miejskim; dopuszczalne kierunki zmian w podstawowym przeznaczeniu tych terenów w są opisane w punkcie 8 następnego działu;

- tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem R1 przeznacza się na cele rolnicze – stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej;

na terenach tych realizacja perspektywicznego kierunku przeznaczenia - realizacja zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami dla obszarów M - możliwa jest:

  - po wyczerpaniu na obszarze w granicach administracyjnych miasta wolnych terenów, oznaczonych symbolem M na rysunku studium,

  - po sporządzeniu dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  - pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

- tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem R2 przeznacza się na cele rolnicze – stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych;

na terenach tych realizacja perspektywicznego kierunku przeznaczenia - zgodnie z ustaleniami dla obszarów PU - możliwa jest:

  - po wyczerpaniu na obszarze w granicach administracyjnych miasta wolnych terenów, oznaczonych symbolem PU na rysunku studium,

  - po sporządzeniu dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  - pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

- na pozostałych terenach funkcję rolniczą traktuje się jako tymczasową;

Sposób zagospodarowania leśnej przestrzeni produkcyjnej określają plany urządzania lasu. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się powierzchnie i granice terenów leśnych, zgodnie z wypisami i wyrysami z ewidencji gruntów. Miasto będzie dążyć do zachowania aktualnej powierzchni lasów (za wyjątkiem terenów pokazanych na rysunku nr 4 studium oraz opisanych w poszczególnych jednostkach urbanistycznych) i umożliwienia jak najszerszego ich wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku oraz powiększenia ich terenów (zgodnie z oznaczeniami na rysunku nr 4 studium).

# 5. Kształtowanie struktury przestrzennej poszczególnych jednostek urbanistycznych

5.1. Dla określenia kierunków rozwoju przestrzennego miasta dokonano podziału na 8 jednostek urbanistycznych:

- jednostka urbanistyczna A:

centrum miasta między ulicami: Wojska Polskiego, Czapliniecką, Al. Włókniarzy, Sienkiewicza, Popiełuszki, Staszica, Armii Krajowej;

- jednostka urbanistyczna B:

południowo-zachodnia część miasta między ulicami: Lipową, Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Wojska Polskiego, linią kolejową i granicami miasta;

- jednostka urbanistyczna C:

zachodnia część miasta między ulicami: Czapliniecką, Al. Włókniarzy, Lipową i zachodnią granicą miasta

- jednostka urbanistyczna D

północna część miasta między ulicą Czapliniecką, północną granicą miasta, ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Al. Włókniarzy;

- jednostka urbanistyczna E

północno-wschodnia część miasta między ulicą Piłsudskiego, północno-wschodnią granicą miasta, ulicą Czyżewskiego, fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy miasta oraz ulicami: Wspólną, Olsztyńską i Sienkiewicza;

- jednostka urbanistyczna F

wschodnia część miasta między ulicami: Staszica, Olsztyńską, Wspólną, fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, Czyżewskiego, wschodnią granicą miasta południową granicą miasta, fragmentem wschodniej obwodnicy miasta i ulicą Goetla;

- jednostka urbanistyczna G

wschodnia część miasta między ulicami: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Goetla, fragmentem wschodniej obwodnicy miasta, granicą wschodnią miasta i fragmentem projektowanej południowej obwodnicy miasta;

- jednostka urbanistyczna H

południowa część miasta między linią kolejową, ulicą Wojska Polskiego, fragmentem projektowanej południowej i wschodniej obwodnicy miasta oraz granicami miasta.

5.2. W obrębie każdej z wydzielonych jednostek urbanistycznych wyznaczono tereny, przedstawione na rysunku studium, oznaczone symbolami, określającymi ich podstawowy kierunek przeznaczenia, dla których określono także dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian.

Są to następujące obszary:

a) przeznaczone do urbanizacji :

|  | zabudowa śródmiejskiej | - | MS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zabudowa mieszkaniowej | - | M |
|  | zabudowa usługowej | - | U |
|  | zabudowa produkcyjno-usługowej | - | PU |
|  | tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej | - | R 1 |
|  | tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych | - | R 2 |

b) tereny otwarte podstawowego układu przyrodniczego miasta oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej:

| 7) | lasy i proponowane dolesienia | - | ZL |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) | tereny rolne | - | R |
| 9) | zieleń urządzona | - | ZP |
| 10) | cmentarze funkcjonujące | - | ZC1 |
| 11) | cmentarze niefunkcjonujące | - | ZC2 |
| 12) | tereny otwarte systemu dolinnego | - | KE |
| 13) | ogródki działkowe | - | ZD |

c) tereny i obiekty obsługi infrastruktury technicznej:

| 14) | ujęcie wody | - | WZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15) | oczyszczalnia ścieków sanitarnych | - | NO 1 |
| 16) | oczyszczalnia ścieków deszczowych | - | NO2 |
| 17) | główne punkty zasilania elektroenergetycznego | - | GPZ1, GPZ2 |
| 18) | stacja redukcyjna gazu | - | EG |

d) tereny komunikacji:

| 19) | kolej | - | TK |
| --- | --- | --- | --- |
| 20) | drogi publiczne i węzły komunikacyjne | - | GP, G, Z, L |

# 6. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych rodzajów terenów

| 1. MS –zabudowa śródmiejska |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - usługi ogólnomiejskie - usługi publiczne: kultury, oświaty, sportu, zdrowia, administracji - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - obiekty zbiorowego zamieszkiwania - obiekty sakralne - drogi lokalne, dojazdowe - ciągi piesze, ścieżki rowerowe - parkingi i garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe - zieleń urządzona z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw, zieleń izolacyjna |  |
| 1.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - usługi komercyjne o powierzchni sprzedaży do 1000 m2 - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi | - zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych, przemysłowych, handlu hurtowego, sprzedaży pojazdów i maszyn na otwartym powietrzu - zakaz lokalizacji obiektów magazynowo-składowych, baz sprzętowych, transportowych - zakaz lokalizacji nowych stacji paliw - zakaz lokalizacji obiektów jednokondygnacyjnych i o typowej, powtarzalnej formie architektonicznej - zakaz budowy nowych masztów dla sieci bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeń teletransmisyjnych - zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, o znaczeniu ponadlokalnym - sieci infrastruktury technicznej jedynie jako podziemne |

| 2. M –zabudowa mieszkaniowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - usługi publiczne: kultury, oświaty, sportu, zdrowia, administracji - zakłady rzemieślnicze - obiekty zbiorowego zamieszkiwania - obiekty sakralne - drogi lokalne, dojazdowe - ciągi piesze, ścieżki rowerowe - parkingi i garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe - zieleń urządzona z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw, zieleń izolacyjna |  |
| 2.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - usługi komercyjne o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 - stacje paliw - sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi | - zakaz lokalizacji obiektów produkcyjnych, przemysłowych, handlu hurtowego, sprzedaży pojazdów i maszyn na otwartym powietrzu - zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, o znaczeniu ponadlokalnym - sieci infrastruktury technicznej jedynie jako podziemne |

| 3. U –zabudowa usługowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - usługi komercyjne - usługi publicznych: kultury, oświaty, sportu, zdrowia, administracji - obiekty sakralne - zakłady rzemieślnicze - drogi lokalne, dojazdowe - ciągi piesze, ścieżki rowerowe - parkingi i garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe - zieleń urządzona, izolacyjna |  |
| 3.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - targowiska, handel hurtowy - stacje paliw - rzemiosło - obiekty zbiorowego zamieszkiwania - obiekty produkcyjne o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki - adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej – po uprzedniej analizie zasadności adaptacji | - lokalizacja usług komercyjnych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 jedynie na wskazanych na rysunku studium miejscach - zakaz lokalizacji obiektów przemysłowych |

| 4. PU –zabudowa produkcyjno-usługowa |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny przemysłowe - produkcja materiałów budowlanych - bazy sprzętowe i transportowe - składy, magazyny, stacje paliw - logistyka - usługi komercyjne - zakłady rzemieślnicze - handel hurtowy - drogi lokalne, dojazdowe - parkingi i garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe |  |
| 4.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - usługi, związane ze zbieraniem, gromadzeniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - zieleń urządzona, izolacyjna | - zakaz lokalizacji obiektów podlegających ochronie przed hałasem, w rozumieniu przepisów odrębnych - zakaz lokalizacji obiektów usług rozrywki i rekreacji |
| 4.3. zalecenia szczególne | - obowiązek stosowania technologii nie powodujących uciążliwości w stosunku do otoczenia (dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej) - obowiązek utrzymanie i wprowadzanie zieleni w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej, zwłaszcza wzdłuż granic poszczególnych obszarów o różnym przeznaczeniu, - należy przestrzegać działań wyprzedzających (na terenach przeznaczonych pod zorganizowaną działalność inwestycyjną) dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, w tym urządzenia do oczyszczania i odprowadzania ścieków - jako warunek uruchomienia danej działalności |  |

| 5. R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny rolnicze, w tym sadownicze, ogrodnicze - zadrzewienia |  |
| 5.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - możliwość realizacji zabudowy związanej z produkcją rolną - możliwe zalesienia - drogi, - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - sieci infrastruktury technicznej | - zakaz lokalizacji ferm drobiu, trzody chlewnej, bydła - zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem |
|  | - możliwa realizacja zabudowy mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami dla obszarów M | - zmiana przeznaczenia na cele perspektywiczne możliwa jest po dokonaniu analizy potrzeb „uruchamiania” nowych terenów inwestycyjnych oraz możliwości finansowych realizacji sieci infrastruktury technicznej dla tych obszarów |

| 6. R2 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny rolnicze, w tym sadownicze, ogrodnicze - zadrzewienia |  |
| 6.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - możliwość realizacji zabudowy związanej z produkcją rolną - możliwe zalesienia - drogi - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - sieci infrastruktury technicznej | - zakaz lokalizacji ferm drobiu, trzody chlewnej, bydła - zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem |
|  | - możliwa realizacja zabudowy produkcyjno-usługowej, zgodnie z ustaleniami dla obszarów PU | - zmiana przeznaczenia na cele perspektywiczne możliwa jest po realizacji wschodniej obwodnicy miasta |

| 7. ZL – lasy i proponowane dolesienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny leśne, dolesienia - urządzenia i obiekty gospodarki leśnej, zgodnie z ustawą o lasach - inne rodzaje użytkowania przewidziane ustawą o lasach - wody stojące |  |
| 7.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - tereny służące sportowi, rekreacji, wypoczynkowi - drogi dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe - infrastruktura techniczna – sieci | - zakaz lokalizacji zabudowy innej niż dopuszczona ustawą o lasach |

| 8. R – tereny rolne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny rolnicze, w tym tereny upraw, łąk, pastwisk |  |
| 8.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - tereny zabudowy zagrodowej - tereny produkcji rolniczej i tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych - tereny leśne - drogi - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym za wyjątkiem obiektów gospodarki odpadami oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - sieci infrastruktury technicznej | - dopuszczenie zabudowy zagrodowej dla rolników i ogrodników dysponujących areałem co najmniej 1 ha, połozonym na obszarach chronionych przed zabudową - zakaz lokalizacji ferm drobiu, trzody chlewnej, bydła - zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem |

| 9. ZP – zieleń urządzona |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny parków, zieleńców - tereny, urządzenia i obiekty sportowo rekreacyjne |  |
| 9.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - tereny służące sportowi, rekreacji, wypoczynkowi - drogi dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe - infrastruktura techniczna – sieci | - zakaz lokalizacji obiektów niesłużących sportowi, rekreacji |

| 10. ZC1 – cmentarze funkcjonujące |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny cmentarzy wraz z obiektami towarzyszącymi związanymi z pochówkiem zmarłych - parkingi |  |
| 10.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - obiekty sakralne - zabudowa usługowo-administracyjna - zakłady kamieniarskie - obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz urządzenia służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi - sieci infrastruktury technicznej |  |
| 10.3 zalecenia szczególne | - w m.p.z.p należy określić, w zależności od potrzeb, ograniczenia występujące w związku z zachowanie 50m strefy ochrony sanitarnej od granic cmentarza, zgodnie z przepisami odrębnymi |  |
| 11. ZC1 – cmentarze niefunkcjonujące |  |  |
| 11.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny cmentarzy |  |
| 11.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - zieleń urządzona | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |

| 12. KE – tereny otwarte systemu dolinnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - wody płynące i stojące - zadrzewienia i niewielkie powierzchnie leśne - tereny rolnicze - urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej i ochronie środowiska |  |
| 12.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - zieleń naturalna - zieleń urządzona – parki, skwery, zieleńce - zieleń ogrodów przydomowych - tereny służące sportowi, rekreacji, wypoczynkowi - drogi dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe - infrastruktura techniczna – sieci, obiekty - możliwa adaptacja istniejącej zabudowy, na zasadach określonych w planach miejscowych - melioracje | - należy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia - zakaz lokalizacji nowej zabudowy - zakaz składowania odpadów, mas ziemnych i gruzu - ochrona systemu melioracyjnego |

| 13. ZD – ogródki działkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny pracowniczych ogrodów działkowych – zgodnie z przepisami szczególnymi - parkingi |  |
| 13.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - tereny służące sportowi, rekreacji, wypoczynkowi - drogi dojazdowe, ciągi piesze, ścieżki rowerowe - infrastruktura techniczna – sieci, obiekty | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |

| 14. WZ – ujęcie wody |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | istniejące ujęcie wody ze stacją uzdatniania obiekty obsługujące ujęcie |  |
| 14.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - drogi dojazdowe - parkingi - infrastruktura techniczna – sieci, obiekty | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |
| 14.3. zalecenia szczególne | - należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska i niezawodność eksploatacyjną |  |

| 15. NO1 – oczyszczalnia ścieków sanitarnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych |  |
| 15.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
|  | - drogi dojazdowe - parkingi - infrastruktura techniczna – sieci, obiekty | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |
| 16.3. zalecenia szczególne | - należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska i niezawodność eksploatacyjną |  |

| 16. NO2 –oczyszczalnia ścieków deszczowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny projektowanej oczyszczalni ścieków deszczowych |  |
| 16.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów |  | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |
| 16.3. zalecenia szczególne | - należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska i niezawodność eksploatacyjną |  |

| 17. GPZ – główne punkty zasilania elektroenergetycznego |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - stacja głównego punktu zasilania |  |
| 17.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - drogi dojazdowe, parkingi | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |
| 17.3. zalecenia szczególne | - należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska i niezawodność eksploatacyjną |  |

| 18. EG –stacja redukcyjna gazu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - stacja redukcyjna gazu |  |
| 18.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - drogi dojazdowe | - wykorzystanie terenu jedynie zgodnie z podstawowym lub dopuszczalnym kierunkiem przeznaczenia terenu |
| 18.3. zalecenia szczególne | - należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi przepisami; - należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska i niezawodność eksploatacyjną |  |

| 19. TK – kolej |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny transportu kolejowego wraz z urządzeniami służącymi obsłudze kolei |  |
| 20.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - drogi, sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej kolei | - lokalizacja dopuszczalnego przeznaczenia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych |

| 20. GP,G,Z,L –drogi publiczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20.1. podstawowy kierunek przeznaczenia terenów | - tereny dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - tereny obsługi transportu samochodowego, w tym parkingi, miejsca obsługi podróżnych, stacje paliw wraz z zapleczem - obiekty i urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego |  |
| 20.2. dopuszczalne kierunki | dopuszczalny zakres zmian przeznaczenia | ograniczenia zmian przeznaczenia |
| przeznaczenia terenów | - inne obiekty dopuszczone za zgodą zarządcy drogi, zgodnie z ustawą o drogach publicznych | - z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych |

7. Ustalenia dla wszystkich jednostek urbanistycznych:

- w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowywanych na obszarze jednostki, należy przestrzegać nieprzekraczania granic terenów przeznaczonych pod zabudowę;

- należy zachować wyznaczone na rysunku nr 4 studium i opisane w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych rodzajów terenów podstawowe kierunki przeznaczenia terenów, z uwzględnieniem dopuszczalnego zakresu zmian przeznaczenia oraz ograniczeń jego zmian, opisanymi Rozdziale II punkt 6;

- wymagane jest prowadzenie działań porządkujących, podnoszących atrakcyjność dla użytkowników, poprawiających jakość życia mieszkańców i dogodność korzystania z przestrzeni otwartych przez wszystkich mieszkańców miasta i odwiedzających,

- przekształcenia terenów i intensyfikację zabudowy należy dostosować do przebiegów dróg i ulic docelowego układu komunikacyjnego oraz wyposażenia obszaru w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej

- wprowadzanie na wolnych terenach nowej zabudowy z zachowaniem następujących zasad:

  - dostosowanie nowych obiektów do budynków już istniejących w zakresie ich usytuowania, gabarytów, form architektonicznych oraz pełnionych funkcji;

  - w kształtowaniu form budynków użyteczności publicznej należy szczególnie starannie dobierać rozwiązania architektoniczne harmonizujące z otoczeniem

  - wprowadzanie i utrzymywanie zieleni publicznej, zwłaszcza w otoczeniu terenów usługowych

    - na terenach zabudowy istniejącej:

  - w obiektach istniejących, eliminowanie funkcji kolidujących z przeznaczeniem terenu, adaptowanie tych obiektów na cele z nimi niesprzeczne

  - przy przebudowach, rozbudowach, nadbudowach obiektów istniejących- korygowanie formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki

  - eliminowanie obiektów tymczasowych, dysharmonijnych w stosunku do otoczenia bądź blokujących tereny cenne z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem terenów

  - przy remontach - korygowanie formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki

- wprowadzanie i utrzymanie zieleni publicznej zawarte w rozdziale III tekstu studium

- zapewnienie dostępności komunikacyjnej zgodnie z rozdziałem V tekstu studium; ponadto modernizacja dróg i ulic, poszerzenia jezdni, wyznaczanie pasów dla rowerzystów, urządzanie chodników z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych w obrębie obszaru zabudowanego

- urządzanie tras rowerowych wg proponowanych przebiegów oraz wzdłuż tras komunikacyjnych wszędzie tam, gdzie istnieją możliwości techniczne ich sytuowania oraz potrzeba ich urządzania wynika z przeprowadzonych analiz

- zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, uzupełniania istniejących braków w zakresie infrastruktury technicznej

- tereny wskazane jako rezerwy rozwojowe mogą być przeznaczane do zainwestowania po przeprowadzeniu analiz zasadności (wyczerpaniu innych terenów wskazanych w studium) oraz możliwości finansowych ich uzbrojenia w media infrastruktury technicznej,

- konieczność zgłoszenia przed wydaniem pozwolenia na budowę do Szefostwa Służby  Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – Wydział Lotniskowy wszystkich obiektów (wież, kominów, masztów, słupów, turbin wiatrowych)o wysokości 50,0 m npt. I większej w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

8. Ustalenia dla poszczególnych jednostek urbanistycznych:

8.1. Jednostka urbanistyczna A –

8.1.1. Położenie: centrum miasta między ulicami: Wojska Polskiego, Czapliniecką, Al. Włókniarzy, Sienkiewicza, Popiełuszki, Staszica, Armii Krajowej

8.1.2. Uwarunkowania:

Na obszarze  jednostki znajduje się centrum usługowe o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim - obiekty usługowe administracji rządowej i samorządowej (Urzędy Miasta i Gminy Bełchatów, Starostwo Powiatowe), kultury, sportu, oświaty: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, budynki służące ochronie zdrowia, budynki sakralne, gastronomia, zabudowa handlowa, w tym 2 wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, targowisko miejskie oraz zabudowa mieszkaniowa.

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter:

- zabudowy śródmiejskiej – budynki wielorodzinne z usługami w parterach, usytuowane wzdłuż głównych ulic miasta,

- zabudowy wielorodzinnej na terenach osiedli mieszkaniowych: Wolność, 1Maja,

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedli: Żołnierzy POW, Budowlanych, Okrzei, Słoneczne,

- zabudowy jednorodzinnej na terenach osiedli: Konopnickiej, Górnik, Edwardów,

Na obszarze jednostki znajdują się obiekty 2 pozostające w rejestrze zabytków oraz obiekty z gminnej ewidencji zabytków, podlegające ochronie. Ochronie podlega także układ urbanistyczny dwóch Placów: Narutowicza i Wolności z łączącą je ulicą 19 Stycznia.

Większość terenów jednostki jest już zainwestowana. Największym wolnym terenem inwestycyjnym jest nieruchomość położona pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Bawełnianą, stanowiąca własność Spółki Bawełnianka, na której trwają prace rozbiórkowe budynków poprzemysłowych.

Na obszarze jednostki znajdują się tereny zieleni przylegające do rzeki Rakówki. W ich skład wchodzą:

- tereny usytuowane pomiędzy Al.Włókniarzy a ul.Mielczarskiego –  urządzone place zabaw i boiska po wschodniej stronie Rakówki wraz z ciągami pieszymi i po stronie zachodniej Rakówki - zieleń urządzona, parkowa z miejscami odpoczynku oraz zieleń ogrodów prywatnych, istnieją tu dwa siedliska, podlegające adaptacji w obowiazującym m.p.z.p.,

- tereny usytuowane pomiędzy ulicami 9 Maja i Mielczarskiego już urządzone tereny publiczne parku przy Dworku Olszewskich wraz z przylegającymi do niego terenami położonymi nad rzeką Rakówką i dwoma stawami, zainwestowane zielenią urządzoną z boiskami, miejscami odpoczynku i placami zabaw dla dzieci,

- tereny usytuowane między ul.9 Maja, Armii Krajowej i ul.Okrzei – wypełniają je częściowo urządzone tereny zieleni urządzonej – bulwar z miejscami wypoczynku wzdłuż ul.Nadrzecznej do targowiska miejskiego, boiska, place zabaw dla dzieci między osiedlem Okrzei a rzeką Rakówką, urządzony Skwer im.Honorowych Dawców Krwi między osiedlami Okrzei i Słonecznym oraz tylko częściowo pozostające  we własności miasta tereny łąk wzdłuż rzeki Rakówki.

8.1.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- utrzymanie i rozwój dominującej funkcji jednostki: centrum usługowe o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim oraz mieszkalnictwa

- ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego

- ochrona środowiska przyrodniczego,

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zaiwestowanych już terenów, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.1.5., wskazanie nowych terenów do zainwestowania oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Największym wolnym terenem inwestycyjnym jest nieruchomość położona pomiędzy ulicami Sienkiewicza i Bawełnianą, zgodnie z wnioskiem inwestora proponowane jest przeznaczenie jej na tereny usługowe, z możliwością lokalizacji nowego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Przylegająca do tego terenu ulica Sienkiewicza, stanowiąca docelowo fragment małej obwodnicy miejskiej, po zrealizowaniu północnej obwodnicy miasta i przeniesieniu na tę obwodnicę przebiegu drogi krajowej nr 8 z jej ruchem tranzytowym, umożliwi właściwą obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu. Pojedyncze, miejskie działki w rejonie ul. Pabianickiej przeznaczone są ustaleniami obowiązującego m.p.z.p. pod usługi Występujące w sąsiedztwie targowiska miejskiego niezabudowane tereny proponuje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową – jako kontynuację rodzaju zabudowy na terenach sąsiednich. Teren przyległy do istniejącego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zlokalizowanego między ulicami Armii Krajowej a Kolejową proponowany jest pod przeznaczenie usługowe, powiększenie istniejących terenów usługowych, również z możliwością lokalizacji nowego wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – ulica Armii Krajowej, stanowiąca fragment małej obwodnicy miejskiej umożliwi właściwą obsługę komunikacyjną przedmiotowego terenu.

Znaczna cześć obszaru ścisłego centrum miasta została objęta Miejskim Programem Rewitalizacji, którego granice pokazano na rysunku studium.

8.1.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia:

- MS –zabudowa śródmiejska

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- ZP – zieleń urządzona

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.1.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny zieleni urządzonej (parków) oraz tereny otwarte systemu dolinnego;

- wskazuje się tereny możliwej lokalizacji wielkopowierzchniowych (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedaży) obiektów handlowych – jako adaptację już istniejących oraz budowę nowych jako kierunek przekształceń terenu poprzemysłowego;

- nakazuje się ochronę historycznej miejskiej struktury przestrzennej wraz z istniejącymi obiektami zabytkowymi, stanowiącymi dobra kultury, a także z zespołami zieleni, obejmująca konserwację i rewaloryzowanie historycznych zespołów i obiektów, w tym przeprowadzanie remontów modernizacyjnych, z dostosowaniem standardów użytkowych i wyposażenia do współczesnych potrzeb - szczegółowe wymogi dotyczące zachowania wartości kulturowych, występujących w strefach A,B,E,W - zawarte są w rozdziale IV tekstu studium.

8.2. Jednostka urbanistyczna B:

8.2.1 jednostka urbanistyczna B - południowo-zachodnia część miasta między ulicami: Lipową, Al. Włókniarzy, Czapliniecką, Wojska Polskiego, linią kolejową i granicami miasta;

8.2.2. Uwarunkowania:

Największą część obszaru jednostki zajmuje mieszkalnictwo. Występują tu także tereny biologicznie czynne – są to lasy w południowej części tej jednostki (których właścicielami są wspólnoty gruntowe).

Na obszarze jednostki znajdują się obiekty usługowe o zasięgu ogólnomiejskim -kultury, sportu, oświaty: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponagimnazjalne, budynki służące ochronie zdrowia, budynki sakralne, zabudowa handlowa.

Zabudowa mieszkaniowa w tej jednostce ma charakter:

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedli: Dolnośląskiego, pólnocnej części osiedla Przytorze oraz na obszarze położonym między Al.Włókniarzy, ulicami Czapliniecką i Lipową - tereny są całkowicie zainwestowane istniejącą zabudową;

- zabudowy jednorodzinnej na terenach osiedla Ludwików.

Obszar osiedla Ludwików jest zainwestowany częściowo, głównie po południowej stronie ulicy Lipowej, po południowej stronie ul.Zamoście, po obu stronach ul.Pod Górami, miedzy ul.Zamoście a Ludwikowską, ul.Ludwikowską a projektowaną Aleją Jana Pawła II, Al.Jana Pawła II a ul.Zalesie, po obu stronach ul.Sercańskiej. Jako następstwo wejścia w życie m.p.z.p. postępuje urbanizacja terenów na północ od ul.Ludwikowskiej.

W centralnej części osiedla Dolnośląskiego urządzony jest Park im. Jana Nowaka Jeziorańskiego wraz z przyległymi Miejskimi Kortami i Lodowiskiem. Duży obszar osiedla Przytorze zajmują tereny sklasyfikowane jako lasy – są to tereny prywatne oraz Wspólnoty Leśnej Grocholice.

Między ulicą Kątną i Piaskową znajduje się niefunkcjonujący cmentarz ewangelicki.

Obszar położony na południe od ul.Zamoście, poza pasem zabudowy jednorodzinnej wzdłuż ul.Zamoście i Pod Górami - to prywatne tereny rolne oraz leśne Wspólnoty Wsi Grocholice.

W południowej części osiedla Przytorze, otoczony terenami leśnymi znajduje się Główny Punkt Zasilania – jeden z dwu istniejących na terenie miasta – w związku z czym przez obszar jednostki urbanistycznej B przebiegają sieci elektroenergetyczne: WN 110 kV oraz NN: 220 kV i 400 kV, które generują strefy bezpieczeństwa (ochronne) – pokazane na rysunku studium.

Największe, niezagospodarowane jeszcze tereny znajdują się na osiedlu Ludwików, w rejonie ulicy Wycieczkowej oraz na terenach rolnych po południowej stronie ulicy Zamoście.

8.2.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- utrzymanie dominującej funkcji jednostki: zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi,

- ochrona środowiska przyrodniczego,

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów oraz wskazanie nowych do zainwestowania, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.2.5. oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. (teren położony między ulicami: Lipową, Al.Wyszyńskiego, projektowaną Jana Pawła II, Zamoście i granicami miasta) oraz nowe tereny, których urbanizacja rozpoczęła się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy (rejon ulicy Zalesie, zabudowa po południowej stronie ulicy Zamoście).

Jako podstawowe kierunki przeznaczenia terenów położonych w rejonie ulicy Wycieczkowej przyjęto zabudowę mieszkaniową oraz usługową, z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedaży).

Tereny położone między pasem zabudowy istniejącej a wariantowym przebiegiem południowej obwodnicy miasta zakwalifikowano jako tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej – jako utrzymanie kierunków zagospodarowania przyjętego w poprzednie edycji studium.

Wskazano również tereny przeznaczone do zainwestowania wymagające uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji leśnej - jest to działka położonej po południowej stronie placu do zawracania pojazdów na zakończeniu ul.Gombrowicza z pełna dostępnością komunikacyjną oraz możliwością korzystania z istniejących sieci infrastruktury technicznej – działka jest w chwili obecnej całkowicie pozbawiona roślinności leśnej.

Jako tereny wyłączone spod zabudowy wskazano pozostałe tereny rolne na południe od wariantowego przebiegu południowej obwodnicy miasta, tereny lasów i proponowanych zalesień oraz parków istniejących, cmentarzy niefunkcjonujących oraz parków projektowanych zgodnie z ustaleniami obowiązującego m.p.z.p.

8.2.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia:

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- ZP – zieleń urządzona

- ZC2 – cmentarze niefuncjonujące

- ZL – tereny leśne oraz proponowanych dolesień

- ZP – tereny zieleni urządzonej

- R – tereny rolne

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- GPZ1 – główny punkt zasilania

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.2.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny zieleni urządzonej (parków) oraz lasów,

- wskazuje się tereny możliwej lokalizacji wielkopowierzchniowych (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedaży) obiektów handlowych;

- zapewnienie dochowania obostrzeń dla stref bezpieczeństwa istniejących linii : WN 110 kV oraz NN: 220 kV i 400 kV;

- tereny wskazane jako rezerwy rozwojowe mogą być przeznaczane do zainwestowania po przeprowadzeniu analiz zasadności (wyczerpaniu innych terenów wskazanych w studium) oraz możliwości finansowych ich uzbrojenia w media infrastruktury technicznej.

8.3. Jednostka urbanistyczna C:

8.3.1 Położenie: zachodnia część miasta między ulicami: Czapliniecką, Al. Włókniarzy, Lipową i zachodnią granicą miasta;

8.3.2. Uwarunkowania:

największą część jednostki zajmuje powierzchnia biologicznie czynna – jest to duży kompleks leśny, stanowiący własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Bełchatów oraz prywatne tereny leśne.

Na terenie zainwestowanym występuje: przemysł, mieszkalnictwo, usługi komercyjne oraz duży kompleks usług o charakterze publicznym.

Na obszarze jednostki znajdują się obiekty usługowe o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim – zabudowa usług publicznych, administracji (siedziba Nadleśnictwa Bełchatów przy ul.Lipowej) oświaty: szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne (po południowej stronie ul.Czaplinieckiej – od ul.Rodziewicza do Wrzosowej) zabudowa handlowa (w rejonie skrzyżowania ul.Czaplinieckiej i Al.Włókniarzy) gastronomia, bazy transportowe, składy, hurtownie, zakłady rzemieślnicze, produkcyjne (rejon ul.Lipowej i Transportowej, po zachodnie stronie ul.Czaplinieckiej).

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter:

- w przeważającej części zabudowy jednorodzinnej – w skupionej głównie w rejonie ulicy Myśliwskie, Łącznej, Grabowej oraz Ustronie, Zakątek, po południowej stronie ul. Wrzosowej i pomiędzy ulicą Lipową na południu a kompleksem leśnym na północy

- zabudowy wielorodzinnej – jeden budynek przy ul. Wrzosowej oraz cztery przy ul. Lipowej,

- obiekt zamieszkiwania zbiorowego – bursa szkolna przy ul. Rodziewicza.

Na obszarze jednostki znajduje się obiekt pozostający w rejestrze zabytków – park podworski w Domiechowicach oraz budynek spichrza, wskazany jako proponowany do objęcia ochroną konserwatorską – wpisem do rejestru zabytków.

Na terenie jednostki znajduje się funkcjonujący cmentarz.

Pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonach ul. Zakątek i Wrzosowej położone są tereny rolne, użytkowane rolniczo w niewielkim stopniu .

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę produkcyjno-usługową wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p – są to tereny przylegające do ul. Czaplinieckiej i granic miasta – mające swoją kontynuację na terenie Gminy Bełchatów (zgodnie z obowiązującym na jej terenie studium uwarunkowań i kierunków z.p) – są one również w niewielkim stopniu użytkowane rolniczo.

Przez teren jednostki przebiega korytarz komunikacyjny projektowanej północno-zachodniej obwodnicy miasta – inwestycja projektowana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

8.3.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- ochrona środowiska przyrodniczego – kompleksu leśnego oraz parków,

- utrzymanie istniejącej i możliwość lokalizacji nowej zabudowy usługowej,

- utrzymanie istniejącej i możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi

- ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego

- utrzymanie i możliwość wprowadzenie nowych inwestycji produkcyjno usługowych.

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.6.5 oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową. Ochronie przed zabudową podlegają tereny leśne, za wyjątkiem budowy obiektów, dopuszczonych ustawowo oraz wyłączeniu z produkcji leśnej terenów przewidzianych pod powiększenie istniejącego cmentarza.

Na terenach do tej pory użytkowanych rolniczo w niewielkim stopniu, położonych poza terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonach ul.Zakątek i Wrzosowej – proponuje się przeznaczenie ich docelowo na perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej – jako utrzymanie kierunków zagospodarowania przyjętego w poprzednie edycji studium w przypadku terenów położonych w rejonie ul. Zakątek oraz jako uwzględnienie wniosków właścicieli – w przypadku terenów położonych po południowej stronie ul.Wrzosowej.

8.3.4. Na obszarze jednostki jako podstawowe kierunki przeznaczenia występują:

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa

- ZP – zieleń urządzona

- R – tereny rolne

- ZC1 – cmentarze funkcjonujące

- ZL – tereny leśne

- ZP – tereny zieleni urządzonej

- R – tereny rolne

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.3.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny lasów oraz zieleni urządzonej (parków);

- ochrona historycznej struktury przestrzennej parku dworskiego wraz z istniejącym obiektem proponowanym do objęcia ochroną konserwatorską;

- przestrzeganie ustaleń stref ścisłej ochrony konserwatorskiej (A), strefy widokowej (E), zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozdziale IV tekstu studium;

- wskazuje się tereny możliwej lokalizacji wielkopowierzchniowych (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedaży) obiektów handlowych;

- zapewnienie dochowania obostrzeń dla stref bezpieczeństwa istniejących linii : WN 110 kV oraz NN: 220 kV i 400 kV;

- nakaz ochrony i właściwego zabezpieczenia systemu drenarskiego na terenach przewidzianych do zagospodarowania; w przypadku konieczności przebudowy systemu obowiązuje zastosowanie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich;

- tereny wskazane jako rezerwy rozwojowe mogą być przeznaczane do zainwestowania po przeprowadzeniu analiz zasadności (wyczerpaniu innych terenów wskazanych w studium) oraz możliwości finansowych ich uzbrojenia w media infrastruktury technicznej.

8.4. Jednostka urbanistyczna D:

8.4.1. Położenie: północna część miasta między ulicą Czapliniecką, północną granicą miasta, ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, Al. Włókniarzy;

8.4.2. Uwarunkowania:

Największą część obszaru jednostki zajmują tereny biologicznie czynne: rzeka Rakówka wraz ze swoim dopływem oraz terenami otwartymi systemu dolinnego – użytkowanymi i nieużytkowanymi łąkami, pastwiskami – pola, nieużytki, 4 kompleksy Pracowniczych Ogrodów Działkowych, niewielki las u zbiegu ulic Cegielnianej i Piłsudskiego.

Zainwestowaną część jednostki stanowi mieszkalnictwo oraz usługi o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim – Szpital Wojewódzki przy ul.Czaplinieckiej, bazy transportowych (przy ul.Czaplinieckiej), dworca PKS przy ul.Sienkiewicza, usługowych przy ul.Piłsudskiego.

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter:

- zabudowy wielorodzinnej na terenach po południowo-wschodniej stronie szpitala,

- zabudowy jednorodzinnej na terenach po zachodniej stronie ul.Jarzębinowej i na południe od linii 110kV, wzdłuż ul.Cegielnianej oraz u zbiegu ul.Cegielnianej i Czaplinieckiej, wzdłuż ul.Pabianickiej, Sienkiewicza, pomiędzy ul. Cegielnianą i Chabrową.

Przy ul.Pabianickiej znajduje się Główny Punkt Zasilania – jeden z dwu istniejących na terenie miasta – w związku z czym przez obszar jednostki urbanistycznej D przebiegają sieci elektroenergetyczne NN 110kV, które generują strefy bezpieczeństwa (ochronne) – pokazane na rysunku studium.

W obszarze jednostki znajdują się niezainwestowane, cenne ekologicznie tereny otwarte systemu dolinnego, przylegające do rzeki Rakówki. W ich skład wchodzą:

- prywatne tereny łąk po północnej stronie ul.Cegielnianej,

- tereny łąk usytuowane pomiędzy Al.Włókniarzy a ul.Cegielnianą i Pabianicką (tereny prywatne)

- tereny usytuowane pomiędzy ul. Pabianicką a Piłsudskiego – są to po północnej stronie rzeki Rakówki prywatne tereny łąk, a po jej południowej stronie – w większości łąki stanowiące własność miasta.

Po północnej stronie ul.Cegielnianej znajdują się zrekultywowane tereny po cegielni, nieużytkowane.

Tereny rolne, użytkowane rolniczo w niewielkim stopniu, usytuowane są w pięciu kompleksach:

- po południowej stronie ul. Cegielnianej, pomiędzy terenami ogrodów działkowych,

- poza terenami zabudowy po zachodniej stronie ul. Pabianickiej, po północnej stronie ulicy Cegielnianej,

- poza terenami zabudowy po zachodniej stronie ul. Pabianickiej, po południowej stronie ulicy Cegielnianej,

- poza terenami zabudowy po wschodniej stronie ul. Pabianickiej, po północnej stronie ulicy Cegielnianej,

- poza terenami zabudowy po wschodniej stronie ul. Pabianickiej, po południowej stronie ulicy Chabrowej.

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę mieszkaniową – wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p.:

- między ogrodami działkowymi, szpitalem, ul.Dębową a terenami otwartymi nad rzeką Rakówką,

- na południe od ul.Chabrowej

- poza terenami zabudowanymi po północnej stronie ul.Sienkiewicza i zachodniej stronie ulicy Piłsudskiego.

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę produkcyjno-usługową wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p – są to tereny przylegające do ul.Czaplinieckiej i granic miasta – mające swoją kontynuację na terenie Gminy Bełchatów (zgodnie z obowiązującym na jej terenie studium uwarunkowań i kierunków z.p).

8.4.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- ochrona środowiska przyrodniczego,

- utrzymanie i rozwój jako dominującej funkcji jednostki: mieszkalnictwa oraz usług

- wprowadzenie możliwości lokalizacji inwestycji produkcyjno usługowych

- wprowadzenie możliwości lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.4.5. oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. oraz nowe tereny, których urbanizacja rozpoczęła się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej – jako uzupełnienie terenów zainwestowanych.

Dla terenów zrekultywowanych (po byłych wyrobiskach cegielni) wskazano alternatywne przeznaczenie: mieszkalnictwo albo usługi z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – z uwagi na to, że tereny te są własnością jednego podmiotu. Wybór przeznaczenia winien nastąpić na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej jednostki. W przypadku przeznaczenia na cele usługowe należy zapewnić pas zieleni izolacyjnej od strony przylegających terenów Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej – pas zieleni winien mieć szerokość co najmniej 15 m.

8.4.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa

- ZD – ogródki działkowe

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego

- R – tereny rolne

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- GPZ1 – istniejący główny punkt zasilania

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.4.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7  oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny otwarte systemu dolinnego;

- wskazuje się tereny możliwej lokalizacji wielkopowierzchniowych (powyżej 2000m2 powierzchni sprzedaży) obiektów handlowych;

- nakaz ochrony i właściwego zabezpieczenia systemu drenarskiego na terenach przewidzianych do zagospodarowania; w przypadku konieczności przebudowy systemu obowiązuje zastosowanie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich.

8.5. Jednostka urbanistyczna E:

8.5.1. Położenie: północno-wschodnia część miasta między ulicą Piłsudskiego, północno-wschodnią granicą miasta, ulicą Czyżewskiego, fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy miasta oraz ulicami: Wspólną, Olsztyńską i Sienkiewicza;

8.5.2. Uwarunkowania:

Największą część obszaru jednostki zajmują tereny aktywne biologicznie: dopływu rzeki Rakówki – rowu melioracyjnego R-B 1 wraz z przylegającymi do niej terenami otwartymi systemu dolinnego, 2 kompleksów Pracowniczych Ogrodów Działkowych, lasów (prywatnych) we wschodniej części jednostki, przy granicy administracyjnej miasta, terenów rolnych, o różnym stopniu wykorzystania oraz terenów leśnych i przyległych do nich terenów ulegających samoistnemu zalesienianiu.

Tereny zainwestowane jednostki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana w następujących kompleksach:

- zachodnia część osiedla Olsztyńskiego, między ulicami Piłsudskiego i Słoneczną – tereny zainwestowane w ponad 50% w stosunku do obszaru przewidzianego do zainwestowania w obowiązującym m.p.z.p.,

- wschodnia część osiedla Olsztyńskiego - obszar zainwestowany niemal całkowicie,

- część północna obszaru jednostki miedzy ulicami Nową, Piłsudskiego, Górną i  granicami miasta oraz po obu stronach ulicy Nowej,

- tereny położone po północnej stronie ulicy Olsztyńskiej,

- tereny położone po północnej stronie ulicy Czyżewskiego, będący częściowo realizacją obowiązującego m.p.z.p. oraz zainwestowany na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Na terenie jednostki znajdują się obiekty usługowe obsługujące zabudowę mieszkaniową: handlowe, gastronomiczne, sakralne oraz szkoła podstawowa, obsługująca mieszkańców Gminy Bełchatów.

W obszarze jednostki znajduje się miejskie ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania, 3 studnie ujściowe wody oraz stacja redukcyjna gazu wraz z siecią przesyłową wysokoprężną.

Przez obszar jednostki przeprowadzone są sieci elektroenergetyczne WN 110 kV, generujące strefy ochronne oraz projektowana wschodnia obwodnica miasta.

Niezainwestowane tereny rolne, o różnym stopniu wykorzystania rolniczego znajdują się między ulicą Żabią a rzeką Rakówką, ulicą Górną, rowem melioracyjnym po północnej stronie terenów zabudowanych wzdłuż ulicy Nowej a granicami miasta, terenami ujęcia wody a granicami miasta.

8.5.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- ochrona środowiska przyrodniczego

- uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi

- dopuszczenie zainwestowania na nowych terenach – do tej pory rolnych

- wprowadzenie terenów usługowych

- możliwość wprowadzenie inwestycji produkcyjno usługowych

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.8.5 oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. (osiedle Olsztyńskie) oraz nowe tereny, których urbanizacja rozpoczęła się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy (osiedle Dobrzelów i Politanice w granicach jednostki urbanistycznej).

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej oraz na cele inwestycji produkcyjno-usługowe.

Tereny lasów oraz samoistnych zalesień miedzy ulicami Iglastą a Grzybową i granicami miasta przewidziano do ochrony przed zabudową – jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców miasta.

8.5.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia:

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa

- ZL – lasy i zalesienia

- R – tereny rolne

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- R2 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych

- WZ – ujęcie wody

- EG – stacja redukcyjna gazu

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.5.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny otwarte systemu dolinnego, lasów i proponowanych dolesień, ogrodów działkowych;

- nakaz ochrony i właściwego zabezpieczenia systemu drenarskiego na terenach przewidzianych do zagospodarowania; w przypadku konieczności przebudowy systemu obowiązuje zastosowanie rozwiązań umożliwiających funkcjonowanie sieci na terenach sąsiednich.

8.6. Jednostka urbanistyczna F:

8.6.1. Położenie: wschodnia część miasta między ulicami: Staszica, Olsztyńską, Wspólną, fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, Czyżewskiego, wschodnią granicą miasta południową granicą miasta, fragmentem wschodniej obwodnicy miasta i ulicą Goetla

8.6.2. Uwarunkowania:

Największy teren na obszarze jednostki zajmuje zabudowa mieszkaniowa z usługami ją obsługującymi: oświaty – przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponadpodstawowymi, ochrony zdrowia, obiektami sakralnymi oraz usługami handlu, gastronomii oraz składy budowlane, zakłady produkcyjne. Znajdują się też tutaj dwa obiekty handlowe: jeden wielkopowierzchniowy, drugi o powierzchni sprzedaży zbliżonej do 2000 m2. W północnej części jednostki, rezerwowany jest (zgodnie z ustaleniami poprzedniej edycji studium oraz obowiązującym m.p.z.p.) duży teren pod zabudowę przemysłowo-usługową, zainwestowany intensywnie pomiędzy ulicami: Popiełuszki, Olsztyńska, Czyżewskiego i po obu stronach ulicy Chmielowskiego.

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter:

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedla Binków,

- zabudowy jednorodzinnej na terenach położonych po pólnocnej stronie ulicy Czyżewskiego.

Na obszarze osiedla Binków znajdują się największe rezerwy pod realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie z obowiązującymi m.p.z.p.), dla których uzbrojenia miasto wystąpiło o dotacje unijne.

Na obszarze jednostki znajdują się tereny biologicznie czynne:

- tereny otwarte systemu dolinnego rzeki Rakówki, w skład którego wchodzi urządzony skwer im Honorowych Dawców Krwi przy ulicy Staszica

- Park im. Samujły w centralnej części osiedla Binków,

- tereny istniejących lasów oraz samoistnych zalesień po obu stronach ulicy Goetla, po północnej stronie linii kolejowej

Tereny rolne, o różnym stopniu wykorzystania położone są poza pasami zabudowy wzdłuż ulicy Dalekiej oraz ulicy Czyżewskiego na wschód od projektowanej wschodniej obwodnicy miasta – wariantu I. Między granicami miasta, po południowej stronie linii kolejowej znajduje się niezainwestowany teren zielni nieurządzonej.

8.6.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- uzupełnianie i rozwój zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi

- dopuszczenie zainwestowania na nowych terenach – do tej pory rolnych

- wprowadzenie terenów usługowych

- ochrona środowiska przyrodniczego

- utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów przemysłowo-usługowych.

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.6.5 oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej, przesądzone do zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. (osiedle Binków, zachodnia część osiedla Politanice) oraz nowe tereny, których urbanizacja rozpoczęła się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy (Politanice w granicach jednostki urbanistycznej, tereny po południowej stronie ulicy Dalekiej).

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej.

Wolne od zabudowy tereny po południowej stronie linii kolejowej przeznaczono pod zabudowę produkcyjno-usługową – jako tereny rozwojowe dla istniejącej w sąsiedztwie wytwórni mas bitumicznych (na terenie gminy Bełchatów). Będzie to kontynuacja terenów położonych wzdłuż południowej granicy linii kolejowej, przeznaczonych na podobne cele w studium Gminy Bełchatów.

Do przyszłej obsługi terenów zainwestowanych przewidziano budowę nowego, trzeciego w mieście Głównego Punku Zasilania elektroenergetycznego – którego usytuowanie przewidziano w przebiegu istniejącej linii NN 110kV – zgodnie z ustaleniami poprzednie edycji studium oraz obowiązującego m.p.z.p.

Tereny lasów oraz samoistnych zalesień po obu stronach ulicy Goetla przewidziano do ochrony przed zabudową – jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców miasta.

8.6.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia:

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa

- ZP – zieleń urządzona

- ZL – lasy i zalesienia

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- GPZ2 – projektowany główny punkt zasilania

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.6.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny otwarte systemu dolinnego, lasów i proponowanych dolesień;

8.7. Jednostka urbanistyczna G:

8.7.1. Położenie: wschodnia część miasta między ulicami: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Goetla, fragmentem wschodniej obwodnicy miasta, granicą wschodnią miasta i fragmentem projektowanej południowej obwodnicy miasta;

8.7.2. Uwarunkowania

Na obszarze jednostki znajdują się największe w mieście tereny istniejącego zainwestowania przemysłowego. Są one usytuowane w rejonie linii kolejowej, ulicy Ciepłowniczej i Przemysłowej. Znajduje się tu także Miejska Oczyszczalnia Ścieków.

Niewielkie skupiska zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowane są wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, Kolejowej oraz Zdzieszulickiej.

Znajdują się tu znaczne obszary niezainwestowane położone pomiędzy miedzy ulicą Armii Krajowej i Goetla a linią kolejową – przeznaczone w obowiązujących m.p.z.p. na cele usługowe. Następnym, znacznym wolnym obszarem jest położony między oczyszczalnią ścieków a linią kolejową – teren przeznaczony , zgodnie z ustaleniami poprzedniej edycji studium w obowiązującym m.p.z.p. pod zabudowę przemysłowo-usługową.

Przez teren jednostki przepływa rzeka Rakówka oraz jej dopływ z przylegającymi do niej terenami otwartymi systemu dolinnego oraz niewielkim kompleksem leśnym po południowej stronie ulicy Zdzieszulickiej.

W strefie dolinnej wyznaczono zasięg wód powodziowych 1%.

8.7.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- utrzymanie i rozwój przemysłowego charakteru tej jednostki

- dopuszczenie zainwestowania na nowych terenach – do tej pory rolnych – głownie zabudową usługową i przemysłowo-usługową

- wprowadzenie nowych terenów usługowych w wyniku zagospodarowania terenów niezainwestowanych oraz przekształceń istniejących terenów mieszkaniowych

- ochrona środowiska przyrodniczego

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zaiwestowanych już terenów, przekształcenie wskazanych terenów z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.7.5. i wskazanie nowych terenów do zainwestowania oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Znaczne obszary niezainwestowane położone pomiędzy miedzy ulicą Armii Krajowej i Goetla a linią kolejową – przeznacza się, honorując ustalenia obowiązujących m.p.z.p. na cele usługowe. Dla terenu położonego miedzy ulicą Armii Krajowej a linią kolejową wprowadza się możliwość lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Armii Krajowej – fragmentu małej obwodnicy miasta oraz linii kolejowej pozwala na sprawną obsługę komunikacyjną tych terenów.

Wolny obszar, położony między oczyszczalnią ścieków a linią kolejową –przeznacza się pod zabudowę przemysłowo-usługową, honorując ustalenia obowiązującego m.p.z.p. Tereny te są dobrze skomunikowane dzięki położeniu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej oraz projektowanej wschodniej obwodnicy miasta. Są one kontynuacją terenów przeznaczonych na podobne cel w studium Gminy Bełchatów.

Po południowej stronie oczyszczalni ścieków oraz schroniska dla psów znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa – jest to niezbyt szczęśliwe sąsiedztwo i teren ten, również honorując ustalenia obowiązującego m.p.z.p. przeznacza się do przekształceń na cele usługowe. Sprzyja takiemu przeznaczeniu bezpośrednie sąsiedztwo ze wschodnią obwodnicą miasta – wariant I.

U zbiegi rzeki Rakówki i jej wschodniego dopływu proponuje się lokalizację oczyszczalni ścieków deszczowych, jednej z dwóch projektowanych na obszarze miasta.

8.7.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia:

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa

- ZL – lasy i zalesienia

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego

- NO1 – oczyszczalnia ścieków sanitarnych

- NO2 – oczyszczalnia ścieków deszczowych

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.7.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7 oraz:

- chroni się przed dalszym przekształcaniem tereny otwarte systemu dolinnego, lasów i proponowanych dolesień;

- wprowadza się zakaz realizacji zabudowy w rejonie występowania zagrożeń powodziowych i poddtopień.

8.8. Jednostka urbanistyczna H:

8.8.1. Położenie: południowa część miasta między linią kolejową, ulicą Wojska Polskiego, fragmentem projektowanej południowej i wschodniej obwodnicy miasta oraz granicami miasta

8.8.2. Uwarunkowania:

Dużą część obszaru jednostki zajmuje zabudowa mieszkaniowa. Występują tu także znaczne tereny biologicznie czynne: rzeka Rakówka wraz ze swoim dopływem oraz terenami otwartymi systemy dolinnego – użytkowanymi i nieużytkowanymi łąkami, pastwiskami – lasy, pola, nieużytki.

W centrum jednostki znajduje się Rynek Grocholski a kościołem, wpisanym w rejestr zabytków, otoczony zabudową o charakterze śródmiejskim, rozmieszczoną w chronionym układzie rozplanowania.

Na terenie jednostki znajdują się obiekty usługowe o zasięgu lokalnym: obiekt sakralny, usług oświaty: przedszkole, szkoła podstawowa, kultury, ochrony zdrowia, handlu, gastronomii.

Istniejąca zabudowa to mieszana zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.

Tereny wzdłuż ulic: Zdzieszulickiej, Zamoście, Wojska Polskiego, Piotrkowskiej, Południowej, Częstochowskiej, Radomszczańskiej, Szkolnej są w większości zainwestowane. Niezainwestowane tereny znajdują się poza terenami zabudowy między ulicami Szkolną i Południową, poza terenami zabudowy przy ulicy Wojska Polskiego i Zamoście a linią kolejową i w rejonie ulicy Brzozowej.

W strefie dolinnej wyznaczono zasięg wód powodziowych 1%.

8.8.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- utrzymanie i rozwój dominującej funkcji jednostki: zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi

- ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego

- ochrona środowiska przyrodniczego,

- możliwość wprowadzenie inwestycji produkcyjno usługowych

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych już terenów, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 8.11.5.oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania oraz poprzez określenie granic terenów biologicznie czynnych, podlegających ochronie przed zabudową.

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do zainwestowania w poprzedniej edycji studium oraz nowe tereny, których urbanizacja rozpoczęła się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej oraz na cele inwestycji produkcyjno-usługowe.

W biegu rzeki Rakówki w pobliżu południowej granicy miasta, proponuje się lokalizację oczyszczalni ścieków deszczowych, jednej z dwóch projektowanych na obszarze miasta

8.8.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki przeznaczenia :

- MS – zabudowa śródmiejska

- M – zabudowa mieszkaniowa

- U – zabudowa usługowa

- ZP – zieleń urządzona

- ZL – lasy i zalesienia

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego

- ZC – cmentarze funkcjonujące

- R – tereny rolne

- R1 – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej

- R2 - – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych

- NO2 – oczyszczalnia ścieków deszczowych

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium.

8.8.5. Na obszarze jednostki obowiązują ustalenia zawarte w Rozdziale II punkt 7  oraz:

- nakazuje się ochronę historycznej miejskiej struktury przestrzennej wraz z istniejącymi obiektami zabytkowymi, stanowiącymi dobra kultury, a także z zespołami zieleni, obejmująca konserwację i rewaloryzowanie historycznych zespołów i obiektów, w tym przeprowadzanie remontów modernizacyjnych, z dostosowaniem standardów użytkowych i wyposażenia do współczesnych potrzeb - szczegółowe wymogi dotyczące zachowania wartości kulturowych, występujących w strefach A,B,E,W - zawarte są w rozdziale IV tekstu studium;

- wprowadza się zakaz realizacji zabudowy w rejonie występowania zagrożeń powodziowych i poddtopień;

- na terenach stref ochronnych od istniejących linii napowietrznych elektroenergetycznych NN 220 kV i 400 kV- przestrzegać zakazu lokalizowania zabudowy do stałego pobytu człowieka, a także roślinności wysokopiennej, umieszczania składów, magazynów, parkingów samochodowych itp.; należy przestrzegać zaleceń, dotyczących zakazu lokalizowania zabudowy na terenach, na których rezerwuje się trasy przebiegu przewidywanej linii napowietrznej NN 400 kV relacji Rogowiec - Kielce; orientacyjna szerokość strefy, w której może wystąpić szkodliwe oddziaływanie pola elektromagnetycznego wynosi dla tej linii 90 m;

- parametry i wskaźniki urbanistyczne:

- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,

- wskaźnik intensywności zabudowy: max. 3,0,

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%,

- minimalna wielkość działek: 300 m2 (ograniczenie to nie dotyczy dokonywania podziałów działek w celu powiększania nieruchomości sąsiednich lub regulacji granic),

określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania przestrzeni nastąpi indywidualnie dla każdego terenu w planach miejscowych na podstawie szczegółowych analiz – przy ich ustalaniu powyżej wskazane parametry mogą ulegać zmianie, jeżeli uzasadni je analiza, przeprowadzona na podstawie wytycznych zawartych w Rozdziale II części 1.2.

# 9. Plany miejscowe

# 9.1. Plany obowiązkowe

Do obszarów wymagających obowiązkowo sporządzenia planu miejscowego zalicza się:

- obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

- obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,

- obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej,

- obszary wynikające z przepisów odrębnych.

Na terenie miasta Bełchatowa obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami nie występują i nie przewiduje się wyznaczenia takich obszarów w planach miejscowych.

Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2  zostały pokazane na rysunku nr 4 studium. Obszary tam pokazane nie muszą być tożsame z granicami obszarów do objęcia przyszłymi planami.

Obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim zostały opisane w punkcie 2 niniejszego rozdziału.

Obszary wymagające sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych to obszary parków kulturowych, pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz tereny górnicze. Na terenie miasta Bełchatowa obszary takie nie występują.

# 9.2. Obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe

Miasto Bełchatów zamierza objąć planami miejscowymi wszystkie obszary w swoich granicach administracyjnych, zatem dla obszaru o powierzchni 35 km2. Ponad połowa obszaru miasta jest już pokryta planami miejscowymi (wg stanu na 1 stycznia 2009 jest to 48% powierzchni miasta), a znaczna część jest objęta planami w trakcie sporządzania (10 planów obejmujących dalsze 15% obszaru miasta, w tym 4 plany dla obszarów nie posiadających planów miejscowych, 4 zmiany planów obowiązujących i 2 plany dla obszarów częściowo plany posiadające). Dla tych obszarów plany rozpoczęte będą kontynuowane, a nowe plany będą tworzone w miarę potrzeb i możliwości ich sporządzania.

Kolejność przystąpień do nowych planów będzie wynikać głównie z interesu publicznego: rezerwacje na cele publiczne, publiczne cele ochronne (ochrona walorów przyrodniczych, kulturowych) oraz celów komercyjnych.

# 9.3. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

Zgodnie ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji rolnej nie wymagają tereny położone w granicach administracyjnych miast.

Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dopuszcza się w nielicznych przypadkach dla terenów przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, powiększenie terenu istniejącego cmentarza oraz w wyniku uwzględnienie złożonych wniosków. Tereny zaliczone do tych dwu ostatnich kategorii są pokazane są na rysunku nr 4 studium.

Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza automatycznie propozycji całkowitej wycinki drzewostanu, ale głownie przystosowanie terenu do pełnienia funkcji im przypisanych.

# 10. Obszary problemowe

Na terenie miasta Bełchatowa można wskazać obszary zagrożone lub dotknięte problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. Obszary te występują na terenach śródmiejskich, na terenach poprzemysłowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

W zależności od charakteru obszarów konieczne jest inicjowanie działań naprawczych, mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie istniejących funkcji lub wprowadzenie nowych. Interwencje miasta w poszczególnych obszarach będą podejmowane poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta, dostosowanej do charakteru obszaru i typu występujących problemów.

Część zidentyfikowanych obszarów problemowych zaliczono do wymagających przekształceń lub rewitalizacji.

# 10.1. Obszary wymagające przekształceń

Na obszarze objętym studium znajduje się tereny poprzemysłowe, na których ustała aktywność gospodarcza lub nigdy nie zdążyła być wprowadzona. Spowodowało to przekształcenie w obszary niezagospodarowane, opuszczone, często w miejskie nieużytki. Tereny te wymagają wprowadzenia nowych funkcji, a tym samym nowego zainwestowania. Istniejąca zabudowa ma niekiedy wartości użytkowe, które mogą być przydatne z punktu widzenia nowych funkcji.

Pierwszy z nich to teren byłych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego między ulicami Sienkiewicza a Bawełnianą,. Większość budynków przemysłowych została wyburzona, trwają obecnie dalsze prace rozbiórkowe. Jako kierunek ich przekształceń, z uwagi na położenie w centrum miasta, wskazano funkcje usługowe, z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Drugim z tych obszarów jest teren położony miedzy ulicami: Czyżewskiego, Wspólną, ks.P.Skargi – zawierające nie wybudowane do końca, niszczejące budynki mleczarni, zakupione przez prywatną osobę, na których nie jest prowadzona żadna działalność. Studium wskazuje wykorzystanie tego terenu na cele przemysłowo-usługowe.

# 10.2. Obszary wymagające rewitalizacji

W studium wskazano obszar ścisłego centrum miasta, objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji. Występują tam takie problemy jak:

- wysoki poziom bezrobocia,

- niski poziom wykształcenia mieszkańców,

- niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,

- wysoki stopień wykluczenia społecznego i biedy,

- trudne warunki mieszkaniowe,

- obecność obiektów o wartościach kulturowych, często złym stanie technicznym, położone w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objęte ochroną konserwatorska,

- zły stan techniczny istniejącej zabudowy,

- niedostateczne wyposażenie w sieci lub zły stan urządzeń infrastruktury technicznej.

Polityka rewitalizacji obejmuje i będzie obejmować prowadzenie kompleksowych i jednoczesnych działań naprawczych o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym, zmierzających do podtrzymania istniejących funkcji i substancji budowlanej z dopuszczeniem wprowadzenia nowych funkcji i uzupełniającej zabudowy.

W procesie rewitalizacji mogą być zastosowane takie narzędzia jak:

- działania prawne i organizacyjne ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji,

- dostęp do wyspecjalizowanych funduszy unijnych, państwowych i samorządowych,

- programy pomocowe skonstruowane odpowiednio do potrzeb, skierowane do właścicieli nieruchomości, organizacji pozarządowych, najemców lokali itp..

# 10.3. Nowe tereny inwestycyjne

Miasto Bełchatów dysponuje terenami pod przyszłe inwestycje na terenach w dużej części już zainwestowanych: w rejonie ulic Przemysłowej i Ciepłowniczej. Są to tereny poprzemysłowe, uporządkowane, przygotowane pod przyszłe zainwestowanie, należące do Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Pozostałe to tereny przeznaczone do zainwestowania w obowiązujących m.p.z.p.:

- miedzy ulicami Czyżewskiego a Wspólną - są to prywatne tereny użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki porolne, częściowo tereny z nieukończonymi budynkami przemysłowymi, opisane jako tereny wymagające przekształceń,

- w północnej części miasta, wzdłuż jego granic, po wschodniej i zachodniej stronie ulicy Czaplinieckiej - tereny użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki porolne, przygotowywane (w trakcie procesu uzbrajania w sieci infrastruktury technicznej), częściowo prywatne, a w większej części należące do Bełchatowsko - Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – objęte Łódzką Specjalną Strefa Ekonomiczną – tereny te mają kontynuację na obszarze przyległym już w granicach Gminy Bełchatów,

- między linią kolejową a oczyszczalnią ścieków – przylegające do projektowanej wschodnie obwodnicy miasta,

- między linia kolejowa a ulicą Armii Krajowej – tereny nieużytków porolnych, prywatne, wskazane jako tereny usługowe z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.

Ta edycja stadium wskazuje jeszcze dwa tereny możliwe do zainwestowania. Są to prywatne tereny użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki porolne, zapisane w ustaleniach studium jako tereny rolne, oznaczone symbolem R2 – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych. Są one położone wzdłuż projektowanej wschodniej obwodnicy miasta: Jeden na północ od zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Nowej, w osiedlu Dobrzelów, a drugi w osiedlu Grocholice, w południowej części miasta, na południe od zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Południowej.

Rozdział III

# Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego

Z punktu widzenia problematyki przestrzennej, w studium dąży się do określenia przyrodniczych podstaw rozwoju miasta, kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej oraz zasad gospodarowania środowiskiem przyrodniczym miasta.

Studium powinno respektować podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju tj. rozwoju w harmonii z przyrodą.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada takie gospodarowanie zasobami przyrody, które doprowadzi nie tylko do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego, ale przyczyni się także do jego stopniowego odtwarzania, a nawet ulepszania.

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju powinna opierać się na prawidłowym i umiejętnym kształtowaniu współzależności między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.

Przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju, jako obowiązującej przy sporządzaniu "Studium", oznacza m.in. dążenie do:

- racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;

- zachowania istniejących walorów i ich wzbogacania;

- utrzymania stanu równowagi w środowisku;

- ograniczania uciążliwości dla środowiska.

Zasada ta zobowiązuje do traktowania ochrony środowiska jako ważnego elementu w działalności inwestycyjnej. Generalnym zatem celem w polityce przestrzennej miasta, dotyczącym ochrony i kształtowania środowiska, jest tworzenie podstaw dla poprawy szeroko rozumianych warunków życia.

Prowadzenie racjonalnych działań proekologicznych sprzyjać będzie zachowaniu nie tylko posiadanych walorów, ale również zachowaniu walorów w ponadlokalnych jednostkach przyrodniczych, z którymi utrzymuje więzi.

Za priorytetowe kierunki w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska uznaje się:

- bezwzględną ochroną walorów przyrodniczych występujących w mieście;

- odnowę wód powierzchniowych i ochronę ich przed zanieczyszczeniem;

- ochronę zasobów wód podziemnych;

- ochronę powietrza atmosferycznego;

- utrzymanie naturalnego charakteru dolin przy kształtowaniu struktur przestrzennych miasta.

# 1. Ochrona zasobów przyrody

Podstawowe zadania w tym zakresie powinny zapewnić:

- ochronę terenów i obiektów przyrodniczych, podlegających ochronie prawnej; na terenie miasta należą do nich pomniki przyrody, występujące w parku przy dworku Olszewskich i przy kościele w osiedlu Grocholice;

- szczególną ochronę zabytkowych parków wpisanych do rejestru zabytków /park przy dworku Olszewskich, park Domiechowice/;

- ochronę terenów leśnych posiadających na terenie miasta status lasów ochronnych;

- ochronę dolin rzecznych, które w obszarach zurbanizowanych pełnią rolę biotycznych terenów otwartych i podstawowego kanału wentylacyjnego miasta;

- ochronę dolin przed wprowadzaniem nowej zabudowy;

- powiększanie i wzbogacanie terenów zorganizowanej zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa itp.);

- odbudowę, modernizację lub budowę nowych zbiorników małej retencji;

- powiększenie terenów leśnych jako formy zagospodarowania gruntów marginalnych,  nie wykorzystanych dla potrzeb rozwojowych miasta;

- wszelkie inwestycje winny być tak zaprojektowane i realizowane aby nie powodowały degradacji środowiska przyrodniczego.

# 2. Ochrona wód

# 2.1. Wody powierzchniowe

Mimo wielu podjętych działań, mających na celu poprawę stanu czystości wód powierzchniowych - sukcesywna rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - nie odnotowano takiej poprawy, która wpłynęłaby na zmianę kwalifikacji stanu czystości wód Rakówki, głównej rzeki miasta.

Podstawowe zadania w tym zakresie powinny zmierzać do:

- dalszego porządkowania gospodarki ściekowej, w tym doprowadzeniu do całkowitego skanalizowania miasta zarówno kanalizacją sanitarną jak i deszczową;

- oczyszczania wód deszczowych poprzez realizację oczyszczalni tych wód; ważne jest utrzymywanie w czystości i porządku "powierzchni" miejskich, bowiem z nich wraz z wodami deszczowymi przedostaje się do wód powierzchniowych znacząca ilość zanieczyszczeń;

- eliminowania bezpośrednich punktowych zrzutów ścieków oraz ograniczania spływów powierzchniowych;

- ochrony dolin przed zabudową oraz utrzymanie ich naturalnego charakteru;

- podjęcia wspólnych działań z samorządem Gminy Bełchatów w zakresie porządkowania gospodarki wodno - ściekowej.

Czystość wszystkich wód powierzchniowych na terenie miasta, wzmocnienie potencjału biologicznego dolin, jest ważne ze względu na układ powiązań przyrodniczych z terenem sąsiadującej gminy Bełchatów.

# 2.2. Wody podziemne

Ochrona ilościowa i jakościowa zasobów wód podziemnych musi być realizowana w odniesieniu do wszystkich poziomów wodonośnych, które stanowią podstawę zaopatrzenia ludności w wodę. Szczególnej ochronie podlegają wody poziomu górnokredowego, zawierające wody pitne o wysokich kryteriach jakościowych i ilościowych, na których bazują ujęcia miejskie. Część ujęć usytuowana jest poza terenem miasta (Myszaki , Niedyszyna) i w tym zakresie wymagane jest porozumienie i współpraca z gminą Bełchatów.

Zanieczyszczenie wód podziemnych może stać się barierą szeroko rozumianego rozwoju oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Stosowanie zatem środków profilaktycznych w ich ochronie jest rozwiązaniem tańszym niż usuwanie skutków zanieczyszczenia.

Wymaga to:

- respektowania rygorów przy realizacji obiektów i urządzeń mogących zagrozić jakości wód;

- prowadzenia wzmożonego nadzoru sanitarnego w stosunku do istniejącego zainwestowania;

- likwidacji lub neutralizacji istniejących ognisk zanieczyszczeń.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych mogą być m.in. stacje paliw, zakłady przemysłowe, niektóre rzemieślnicze, niekontrolowane składowiska odpadów, środki chemiczne, ścieki przedostające się do gruntu itp.

# 3. Gleby

Warunki glebowe na terenie miasta są mało zróżnicowane z powodu dość jednorodnej budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych. Potrzeby szybko rozwijającego się miasta spowodowały, iż znaczna część pierwotnych zasobów tych gruntów została zajęta pod realizację zabudowy mieszkaniowej. Pozostałe nie tworzą zwartych powierzchni. Tłem na terenie miasta są gleby słabych klas bonitacyjnych.

Dalsze ukształtowanie struktur funkcjonalno - przestrzennych w mieście związane będzie niewątpliwie z ograniczaniem powierzchni terenów dotychczasowo użytkowanych rolniczo na korzyść terenów zurbanizowanych. Jest to jednak w przypadku rozwijającego się miasta proces nieuchronny.

Przy zajmowaniu terenów o wyższej bonitacji gleb na potrzeby budownictwa powinna obowiązywać zasada tworzenia większych działek - przydomowe ogrody powiększą w ten sposób obszary terenów zieleni w mieście.

# 4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta są:

- zanieczyszczenia przenoszone z Elektrowni "Bełchatów"; mimo, iż przy aktualnej emisji elektrownia nie przekracza norm dopuszczalnych stężeń (poza pyłem zawieszonym), to jednak napływ "obniżonych" wielkości zanieczyszczeń jest stały;

- zanieczyszczenia lokalne (paleniska domowe, lokalne kotłownie, zanieczyszczenia komunikacyjne).

Na wielkość emisji zanieczyszczeń (i ich redukcję) ze strony Elektrowni miasto nie ma wpływu. W zakresie lokalnych emisji zanieczyszczeń i ich ograniczania podstawowe kierunki działania powinny zmierzać do:

- ograniczenia emisji z procesów spalania węgla w mieście;

- tworzenie przestrzennych warunków sprzyjających wentylacji (przewietrzaniu) miasta, a w szczególności jego części centralnej (w tym utrzymanie naturalnego charakteru dolin jako podstawowych korytarzy ułatwiających przewietrzanie miasta);

- wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego poza tereny skoncentrowanej zabudowy poprzez pilną realizację północnej oraz wschodniej obwodnicy miasta;

- rozbudowy sieci gazowej;

- rozszerzenie zasięgu sieci ciepłowniczej;

- utrzymania w czystości ulic i powierzchni miejskich dla wyeliminowania zjawiska wtórnego pylenia;

- instalowanie bądź modernizacja urządzeń odpylających i pochłaniających gazy w jednostkach przemysłowych miasta;

- zwiększania powierzchni zieleni w mieście, szczególnie w strefach zwartej zabudowy, wzdłuż ciągów drogowych o znacznej intensywności ruchu, w pasmach oddzielających tereny przemysłowe od mieszkaniowych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się emisji pyłowych.

# Rozdział IV

# Kierunki polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego

Udokumentowanie, zachowanie i właściwe wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego jest obowiązkiem władz państwowych, samorządowych i społeczeństwa. Działalność ta stanowi istotny element rozwoju społeczeństwa i rozbudzania poczucia narodowej tożsamości. Koniecznym jest taka gospodarka przestrzenią i zasobami materialnymi aby potrzeby w zakresie współczesnego rozwoju  miasta nie kolidowały z ochroną walorów kulturowych.

Wszelkie prace budowlane dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków winny być prowadzone zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po uzyskaniu stosownej decyzji o prowadzeniu prac i w wypadku wydania przez Konserwatora takiego wymogu, pod odpowiednim nadzorem.

W “Studium” uznaje się, że układy rozplanowania centrum Bełchatowa i osiedla Grocholice posiadają walory predestynujące je do określenia jako obszary koncentracji elementów dziedzictwa kulturowego. W ich granicach ochronie podlegają: układ przestrzenny ulic i placów, skala zabudowy, podziały parcelacyjne, wody i zespoły komponowanej zieleni.

Szczególnym nadzorem objęte powinny być: zespoły dworsko-parkowe i sakralne z uwzględnieniem terenów objętych ochroną widokową i ekspozycyjną (w tym ochrona panoramy Grocholic, zespołu dworsko-parkowego w Domiechowicach i dworku Olszewskich).

Na styku ochrony wartości kulturowych i współczesnych potrzeb zagospodarowania przestrzennego miasta występuję szereg napięć, których istnienie zostało zasygnalizowane na etapie „Studium”,  szczegółowo należy je rozwiązać na etapie sporządzenia planów miejscowych po dokładnym rozpoznaniu terenu i w bardziej szczegółowej skali. Proponowany przebieg stref ochrony konserwatorskiej pokazano w „Studium”, może on jednak ulec korekcie po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych badań historyczno-urbanistycznych przedmiotowych terenów.

# 1. Strefy ochrony konserwatorskiej

1.1. Strefa “A”  - pełnej ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej.

Przedmiotem ochrony są zespoły dworsko-parkowe w Bełchatowie i Domiechowicach oraz zespół klasztoru oo. franciszkanów i kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Grocholicach. Obowiązuje tu zakaz lokalizacji nowej zabudowy, a wszelkie zmiany dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu (w tym elementów wyposażenia zespołów) wymagają uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Szczegółowe zasady i formy obowiązującej ochrony, zgodnie z zawartymi w dokumentacjach dot. rewaloryzacji ww. obiektów.

1.2. Strefa “B” - ochrony konserwatorskiej wybranych elementów układu rozplanowania.

Przedmiotem ochrony jest historyczny układ rozplanowania Bełchatowa i Grocholic oraz tereny historycznych cmentarzy. Ochronie podlega:

- zabudowa zabytkowa i tradycyjna;

- układ komunikacyjny;

- układ wodny;

- zieleń kształtowana;

- historyczne podziały własnościowe;

- linie zabudowy;

- sposób zagospodarowania działek.

W granicach tej strefy zmiany ww. elementów wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a nowe inwestycje winny być kontynuacją tradycyjnych metod zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji, wielkości , formy, użytego materiału.

1.3. Strefa “E” - ochrony ekspozycji zabytkowych oraz szczególnie wartościowych niezabytkowych układów przestrzennych.

Przedmiotem ochrony są obszary otwartego terenu pozwalające na bezpośrednią obserwację wartościowych z punktu widzenia estetycznego i historycznego zespołów obiektów, w tym przede wszystkim zespołu dworsko-parkowego w Bełchatowie i Domiechowicach, oraz panoramę Grocholic z bryłą kościoła. W obrębie tej strefy istnieje obowiązek uzgodnień lokalizacji budynków o wys. powyżej 2 kondygnacji i innych obiektów, których forma bądź kubatura stanowiłaby „konkurencję” w stosunku do panoramy miasta. Szczegółowe zasady kształtowania przestrzeni miasta i formy ochrony należy opracować na etapie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Strefa “W”  - ochrony stanowisk archeologicznych.

Przedmiotem ochrony są stanowiska archeologiczne wykazane w Archeologicznym Zdjęciu Polski oraz potencjalne stanowiska archeologiczne.

Wszystkie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie konserwatorskiej. Na wskazanych obszarach należy liczyć się z ograniczeniem inwestycji mogących mieć wpływ na naruszenie struktury podziemnych warstw kulturowych. W części opisowej i graficznej przedstawiony został spis, mapki ewidencyjne i lokalizacja najważniejszych stanowisk archeologicznych.

Szczegółowe zasady i forma ochrony: przed przystąpieniem do wszelkiego typu prac ziemnych w sąsiedztwie lub na terenie wyznaczonych stanowisk archeologicznych inwestora lub wykonawcę inwestycji obowiązuje pisemne zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o planowanych robotach ziemnych i ich zakresie: o większych robotach ziemnych (trasy komunikacyjne, rurociągi, zespoły obiektów) - na trzy miesiące przed terminem ich rozpoczęcia, o pozostałych robotach - na miesiąc przed terminem, w celu przeprowadzenia kontroli przebiegu prac i podjęcia ewentualnych badań ratowniczych.

# 2. Wnioski

Wskazane powyżej propozycje ustaleń dla poszczególnych stref ochrony konserwatorskiej sformułowano w stopniu adekwatnym do zakresu przedmiotowego i skali „Studium”. Na etapie planów miejscowych zapisy te należy uszczegółowić. Pozwoli to określić podstawowe zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy (lokalizacja, wielkość, forma architektoniczna) i wyeliminuje konieczność uzgodnień inwestycji o niewielkim znaczeniu dla ochrony układu urbanistycznego.

Rozdział V

# Kierunki rozwoju systemów komunikacji

# 1. Informacje ogólne

Układ komunikacyjny oprócz pełnienia funkcji obsługi komunikacyjnej jest również elementem kształtującym strukturę przestrzenną obszaru miasta. Poprzez dostępność komunikacyjną wyznacza wartość terenu, a poprzez zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi komunikacyjnej, stymuluje jego rozwój.

Generalnym celem polityki komunikacyjnej miasta winno być tworzenie poprawnych warunków podróżowania, zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej jego mieszkańcom poprzez sprawne powiązania wewnątrz obszaru miasta, a także powiązania z układem drogowym zewnętrznym, stworzenie warunków do rozwoju przestrzennego i ekonomicznego miasta oraz kształtowanie ładu przestrzennego.

Przy opracowywaniu kierunków rozwoju systemów komunikacji przyjęto następujące założenia:

- uwzględnienie wniosków z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego,

- uwzględnienie wniosków samorządu miasta oraz wytycznych z instytucji i organów uzgadniających i opiniujących opracowane studium zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym,

- uwzględnienie wniosków z diagnozy stanu istniejącego .

Z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego w zakresie komunikacji wynikają następujące wnioski i postulaty do uwzględnienia w studium:

- modernizacja drogi krajowej nr 8 wraz z realizacją obwodnicy Bełchatowa w jej ciągu,

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 485,

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 484.

Wytyczne z samorządu, instytucji i organów uzgadniających i opiniujących studium wg kompetencji, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (wojewoda, marszałek województwa, zarządcy dróg), dotyczyły uwzględnienia w studium ustaleń planu województwa, rozporządzeń RM i przepisów szczególnych, co wzięto pod uwagę przy określaniu kierunków rozwoju.

Dodatkowym wnioskiem zgłoszonym do studium przez samorząd miasta, popartym przez samorząd województwa łódzkiego, jest obwodnica wschodnia miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 w zespoleniu z obwodnicą na drodze krajowej nr 8.

Wnioski z diagnozy stanu istniejącego na obszarze gminy w szczególności dotyczą eliminacji ruchu tranzytowego i ciężkiego z centrum miasta ( konieczność budowy obwodnic w ciągu drogi nr 8 i drogi nr 484), przebudowy bądź modernizacji większości ulic, w tym szczególnie w zakresie poprawy parametrów, poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

# 2. Kierunki rozwoju układu drogowo - ulicznego

Proponowany układ komunikacyjny dla miasta Bełchatowa jest kontynuacją układu zaproponowanego w poprzednim studium, które aktualnie podlega zmianie. Szkielet układu i jego klasyfikacja generalnie pozostały w niezmienionym kształcie. Pewnej zmianie uległy parametry i częściowo przebiegi poszczególnych ulic (fragmentów układu). Zmiany te w większości są wynikiem opracowanych w międzyczasie planów miejscowych. Uwarunkowania szczegółowe analizowane w ramach opracowywania planów miejscowych dla poszczególnych kwartałów miasta, stanowiły podstawę do korekty przebiegu czy też parametrów technicznych poszczególnych ulic głównie Zmiany dotyczyły przeważnie szerokości w liniach rozgraniczających. Nie zmieniano natomiast klasyfikacji układu. Wszystkie drogi (ulice), pokazane na rysunku studium, tworzą podstawowy układ drogowo – uliczny miasta i są inwestycjami celu publicznego.

# 2.1. Podstawowy układ drogowo – uliczny

Promienisty przebieg istniejących dróg do centrum miasta w kontekście przyjęcia założenia eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, a szczególnie z centrum, predysponuje do stworzenia układu komunikacyjnego promienisto – obwodnicowego, zbudowanego z:

- obwodnicy wewnątrzmiejskiej

- obwodnicy zewnętrznej

- ulic tworzących układ promienisty, wychodzących głównie z centrum miasta, stanowiących połączenie obwodnic i wyprowadzenie ruchu z miasta w różnych kierunkach.

Obwodnicę wewnątrzmiejską tworzyć będzie następujący ciąg ulic (dróg): H. Sienkiewicza – Al. Włókniarzy - Kard. St. Wyszyńskiego – Armii Krajowej –St.. Staszica i ks. J. Popiełuszki. Postuluje się dla obwodnicy wewnętrznej klasę techniczną G o docelowych parametrach przekroju jezdni 2 x 2 pasy ruchu. Z uwagi na miejscowe cenne uwarunkowania istniejące dopuszcza się odcinkowo przekrój jezdni jednoprzestrzenny. Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zależna od przekroju i rozwiązań technicznych oscylująca w granicach 30 – 45 m.

Zadaniem obwodnicy wewnętrznej, która niejako już funkcjonuje, chociaż nie w pełnych parametrach, jest zebranie ruchu z centrum oraz z osiedli położonych po jej zewnętrznej stronie i wyprowadzenie go na zewnątrz poprzez system ulic wylotowych.

Obwodnica zewnętrzna natomiast przebiegać będzie częściowo poza obszarem miasta lub po jego obrzeżach i przenosić będzie ruch zewnętrzny i tranzytowy, w tym ciężki, odciążając przeciążony ruchem układ miejski. Wyprowadzać również będzie ruch wewnętrzny i docelowy z miasta  we wszystkich kierunkach.

Cała obwodnica zewnętrzna składać się będzie z trzech obwodnic realizowanych w ciągu trzech różnych dróg: krajowej nr 8 (północno – zachodnia obwodnica), wojewódzkiej nr 484 (wschodnia obwodnica ) i powiatowej nr 1936 E ( ul Zamoście ) - obwodnica południowa.

Klasy techniczne poszczególnych fragmentów obwodnicy zewnętrznej:

- w ciągu drogi nr 8 – GP (główna ruchu przyśpieszonego);

- w ciągu drogi nr 484 oraz w ciągu drogi nr 1936E – G (główna).

Obwodnica północno – zachodnia  w ciągu drogi krajowej nr 8 posiada już dokumentacje techniczną i będzie budowana przez GDDKiA w Łodzi. Do aktualizacji studium miasta przyjęto przebieg i parametry zgodne z dokumentacją, oprac. przez firmę Eko –Log Sp z o.o w 2007 r.

Wschodnia obwodnica jest aktualnie opracowywana, na zlecenie ZDW w Łodzi, przez Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. w Krakowie. Po I fazie konsultacji „Koncepcji programowej budowy wschodniej obwodnicy Bełchatowa” preferowane są dwa warianty przebiegu – jeden zweryfikowany wg planów miejscowych, drugi w większości przebiegający przez obszar gminy Bełchatów, bardziej oddalony od miasta.

W studium rezerwuje się teren dla obu wariantów przebiegu obwodnicy wschodniej. Przebiegi te jeszcze nie są ostateczne i mogą podlegać dalszym korektom ( zmianom ) na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Dla pozostałej obwodnicy (południowej) przyjęto przebieg  zgodnie z rys. studium, w części zachodniej również wariantowy. Szczegółowy przebieg ustalony zostanie na etapie opracowywania planu miejscowego, bądź w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie „spec ustawy”.

Ulice składające się na układ podstawowy tworzą głównie istniejące przebiegi dróg krajowych, wojewódzkich i większości powiatowych oraz wybrane drogi (ulice) gminne.

Poszczególnym drogom (ulicom) przypisano klasę funkcjonalno - techniczną, wskazującą na parametry techniczne, które w wyniku ciągłej i sukcesywnej modernizacji oraz przebudowy układu winny być osiągane.

Do kategorii dróg głównych ruchu przyśpieszonego ( GP ) zakwalifikowano w studium drogę krajową nr 8 relacji Warszawa – Piotrków Tryb. – Bełchatów – Wieluń –– Wrocław, wraz z projektowaną w jej ciągu północno – zachodnią obwodnicą m. Bełchatowa. Do czasu realizacji obwodnicy należy chronić parametry  istniejącej drogi.

Do kategorii dróg głównych (G) zaliczono obie drogi wojewódzkie, przebiegające przez obszar miasta, t. j. drogi nr 485 i nr 484. W ciągu drogi nr 484 zaprojektowano obwodnicę wschodnią miasta o parametrach klasy technicznej G.

Zakłada się, że po zrealizowaniu obwodnicy wschodniej i przejęciu przez nią ruchu tranzytowego, droga nr 484, aktualnie przebiegająca przez centrum miasta, w granicach wewnętrznej obwodnicy winna posiadać kategorię drogi zbiorczej i pełnić funkcję zbierania ruchu wewnętrznego  i wyprowadzenia go na układ zewnętrzny.

Na odcinkach od wewnętrznej obwodnicy do wylotu z miasta winna posiadać klasę G.

Do czasu realizacji obwodnicy wschodniej należy na całym ciągu drogi nr 484 w mieście maksymalnie chronić istniejące parametry techniczne i ograniczać inwestowanie w sąsiedztwie tej drogi.

Zalecane podstawowe parametry dla drogi G, to: jezdna o szer. min. 7,0 m, szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – min. 25,0 m.

Dla obwodnicy południowej projektowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1936E również postuluje się klasę techniczną G .

Ponadto do kategorii dróg głównych ( G ) zaliczono:

- ul. Pabianicką ( ciąg drogi wojewódzkiej nr 485) na odcinku od ul.Sienkiewicza do granic miasta,

- ul. Czapliniecką od Al. Włókniarzy do granic miasta (kierunek Zelowa),

- ul. Lipową od Al. Włókniarzy do granic miasta (kierunek Szczerców ),

- projektowane połączenie obwodnicy wewnątrzmiejskiej z obwodnicą południową (od kard. St. Wyszyńskiego do ul. Zamoście ),

- ciąg ulic. Wojska Polskiego - ul. Ampera (od ul. Armii Krajowej do granic miasta),

- ciąg ulic Świętojańska – Radomszczańska,

- ul. Czyżewskiego od wschodniej obwodnicy miasta do granic miasta,

- projektowane przedłużenie ul. Sienkiewicza na wschód od ul. Popiełuszki do wschodniej obwodnicy miasta ( częściowo po śladzie istniejących ulic Olsztyńskiej i Wspólnej);

- projektowane połączenie obwodnicy wewnątrzmiejskiej z obwodnicą wschodnią po śladzie istniejącej ulicy W. Goetla.

Do kategorii dróg zbiorczych (Z) postuluje się zmodernizować większość dróg powiatowych.

Zalecane parametry dla dróg zbiorczych to: jezdnie o szerokości – 5,5 – 7,0 m, szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 20,0 m.

Są to następujące ulice, odcinki ulic:

- ciąg ulic J. Piłsudskiego  – Kwiatowa – Okrzei,

- ciąg ulic Cegielniana – proj. odcinek na przedłużeniu Cegielnianej do Olsztyńskiej – Olsztyńska do skrzyżowania z wschodnią obwodnicą i wylot Olsztyńskiej na gminę (ciąg drogi powiatowej nr 1911E),

- ul. Grabową,

- Plac Wolności - ul. Czyżewskiego do wschodniej obwodnicy,

- ciąg ulic 1Maja - 9 Maja – Lipowa (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Al. Włókniarzy).

- ul. Południowa od wschodniej obwodnicy do granic miasta (ciąg drogi powiatowej nr 1914E )

Jako drogi lokalne ( L ) zakwalifikowano pozostałe odcinki dróg powiatowych, szczególnie tych w centrum miasta oraz wybrane drogi gminne stanowiące uzupełnienie układu na obszarze miasta, zgodnie z rysunkiem studium.

Drogi klasy L, winny posiadać następujące parametry: nawierzchnię twardą, szerokość jezdni – 5,0 – 5,5 m. Zalecana szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 12,0 m. Wśród dróg lokalnych ważniejsze role pełnią następujące ulice (odcinki ulic ):

- ciąg ulic ul. Kościuszki – Pabianicka od pl. Narutowicza do ul. Sienkiewicza,

- ul. Mielczarskiego,

- ul. Budryka ,

- ul. Przemysłowa wraz z projektowanym przedłużeniem do wschodniej obwodnicy;

- ul. Południowa na odc. od Częstochowskiej do wschodniej obwodnicy ,

- ciąg ulic Mostowa, Zamoście  ( fragment ) - Brzozowa,

- ciąg ulic Częstochowska – Piotrkowska,

- ul. Olsztyńska na odc. od Wspólnej do projektowanego przedłużenia ul. Cegielnianej.

Wyżej omówiony układ podstawowy, którego przebiegi obrazuje plansza podstawowa studium, wymaga dostosowania parametrów technicznych do pełnionych funkcji i wymogów klasy technicznej. Większość ulic zakwalifikowanych do układu podstawowego klasy G, Z i L ma ustalone przebiegi , za wyjątkiem odcinków nowoprojektowanych. Modernizację układu, mając na uwadze wyżej proponowane kategorie i zalecane parametry techniczne, należy realizować w trybie „spec” ustawy lub w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy szczególne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Studium dopuszcza odcinkowo mniejsze szerokości dróg ( ulic) w stosunku do zalecanych parametrów dla poszczególnych kategorii, jeżeli są one uwarunkowane istniejącym wartościowym zainwestowaniem czy zadrzewieniem, a istniejące korytarze pozwalają na rozplanowanie zakładanego przekroju drogi, ulicy.

2.2. Układ uzupełniający tworzą pozostałe drogi (ulice) gminne (klasa –  L i D), które uzupełniają obsługę komunikacyjną obszaru miasta. Drogi klasy dojazdowej (D) winny posiadać parametry, nawierzchnię twardą, szerokość jezdni w granicach 3,5 – 5,5 m. Zalecana min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających na obszarze zabudowanym winna wynosić 10,0 m,

Drogi układu uzupełniającego nie zostały pokazane na rysunku studium. Zostaną one określone na etapie opracowania planów miejscowych lub w decyzji o warunkach zabudowy.

Ponadto w obszarach funkcjonalnych mogą funkcjonować lub być zaprojektowane drogi wewnętrzne, które mogą posiadać zróżnicowane parametry techniczne w zależności od uwarunkowań i przypisanej funkcji w obsłudze obszaru miasta. Zakłada się dla nich minimalną szerokość pasa komunikacyjnego = 6,0 m.

# 3. System komunikacji publicznej

Zakłada się rozwój obsługi przewozów pasażerskich poprzez system przewozów autobusowych PKS, MZK oraz przewozy prywatne.

Postuluje się odtworzenie pasażerskiej komunikacji kolejowej w oparciu o istniejącą linię kolejową Piotrków Tryb. – Rogowiec i istniejącą stację kolejową Bełchatów, która umożliwi dojazd również koleją do Piotrkowa Trybunalskiego i stolicy województwa Łodzi.

# 4. Drogi dla rowerów

Proponuje się rozwój komunikacji rowerowej na obszarze miasta w nawiązaniu do ścieżek rowerowych poza miastem. W tym celu wyznaczono główne ciągi ścieżek rowerowych, łączące tereny mieszkaniowe z rejonami rekreacji i turystyki. Proponowane przebiegi głównych ciągów ścieżek rowerowych pokazane zostały na planszy studium.

# 5. Wnioski do polityki komunikacyjnej i parkingowej miasta

Prowadzenia polityki komunikacyjnej miasta winno być prowadzone w oparciu o następujące zasady i priorytety :

- dążenie do wyeliminowania, w jak największym zakresie, ruchu tranzytowego i ciężkiego z miasta, a szczególnie z jego centrum, poprzez realizację obwodnic zewnętrznych,

- właściwą organizację ruchu wewnętrznego poprzez realizację obwodnicy wewnątrzmiejskiej ,

- zachowanie hierarchii przy tworzeniu układu – wyższe parametry w miarę narastania rangi i funkcji ulicy – drogi ,

- uwzględnianie potrzeb niezmotoryzowanych uczestników ruchu – zapewnienie warunków dla bezpiecznego przemieszczania się ruchu pieszego, rowerowego i uczestników komunikacji publicznej, w tym niepełnosprawnych,

- lokalizację nowej zabudowy wzdłuż ciągów ulicznych w bezpiecznej odległości, tak, by umożliwić realizację docelowych parametrów ulicy i uzbrojenia,

- wspieranie i koordynacja rozwoju komunikacji zbiorowej i poprawy bezpieczeństwa i warunków podróżowania.

W zakresie parkowania

- wprowadzenie zakazu lokalizacji większych jednostek gospodarczych i supermarketów, generujących duży ruch wymagający znacznej powierzchni postojowej, na terenach zainwestowanych lub przeciążonych komunikacją,

- eliminacje parkowania przy krawężnikach na głównych ciągach komunikacji autobusowej,

- rozgraniczenie przestrzeni do parkowania od przestrzeni dla ruchu pieszego i pojazdów środkami organizacji ruchu oraz elementami małej architektury

- budowę ogólnodostępnych parkingów, kompensujących braki miejsc parkingowych na skutek eliminacji parkowania w miejscach, gdzie powoduje to konflikty z ruchem pieszym lub utrudnia ruch komunikacji autobusowej.

Politykę parkingową dla miasta, mając na uwadze w/w ograniczenia i restrykcje, winny poprzedzić dokładniejsze analizy i bardziej szczegółowe opracowania.

Rozdział VI

# Kierunki polityki przestrzennej dotyczące infrastruktury technicznej

# 1. Elektroenergetyka

Zapotrzebowanie miasta na moc i energię elektryczną będzie sukcesywnie wzrastać. Dla perspektywicznego stanu zagospodarowania terenów określonego w niniejszym studium miasto będzie pobierało z sieci WN 110 kV nie mniej niż 30 MW mocy szczytowej w czasie największego obciążenia dobowego oraz będzie zużywało nie mniej niż 60.000 MWh energii rocznie. Ze scharakteryzowanych w pierwszej części studium uwarunkowań w zakresie elektroenergetyki i z planowanego zagospodarowania przestrzennego miasta wynika, iż do głównych kierunków rozwoju lokalnego systemu dystrybucji energii elektrycznej należy zaliczyć:

- budowę dalszych linii rozdzielczych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4/0,231 kV, w szczególności na terenach planowanych do zagospodarowania,

- dalsze porządkowanie systemu polegające na wydzieleniu z niego linii średniego napięcia 15 kV zasilających w energię miejscowości i terenów znajdujących się poza granicami miasta,

- przebudowę napowietrznych linii 15 kV na kable układane w ciągach komunikacyjnych, na terenach zabudowy mieszkalnej i w innych miejscach, gdzie wynika to z potrzeb racjonalnej gospodarki przestrzennej,

- stosowanie nowoczesnych, dostosowanych do zabudowy miejskiej, rozwiązań technicznych dla stacji 15/0,4 kV,

- budowę, w horyzoncie czasowym najbliższych 15 lat trzeciego GPZ 110/15 kV, którego usytuowanie jest przewidywane we wschodniej części miasta.

Nowe stacje 15/0,4 kV powinny być lokalizowane na działkach o wymiarach ok. 6m5m z zachowaniem bezpośredniego dostępu z ciągów komunikacyjnych, dla potrzeb właściwej eksploatacji tych obiektów.

Na terenie miasta nie przewiduje się alternatywnych źródeł energii elektrycznej, takich jak fermy wiatrakowe lub spalanie odpadów i biomasy; może natomiast rozwijać się stosowanie kolektorów słonecznych, jako lokalnych źródeł podgrzewania wody użytkowej i uzupełniania zużycia energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne.

Podłączenie planowanego, trzeciego GPZ 110/15 kV do istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV nastąpi za pomocą kilkunastometrowych odcinków liniowych 110 kV, mieszczących się w pasie technologicznym w/w linii. Innych, nowych linii 110 kV na terenie miasta się nie przewiduje. Szerokości pasów technologicznych wszystkich napowietrznych linii 15 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV, jak też obowiązujące w tych pasach ograniczenia i zakazy wykorzystania terenów zostały określone w tomie I studium, dotyczącym uwarunkowań. Na terenach GPZ- tów zaleca się realizację ekranów ograniczających strefy uciążliwości hałasowej urządzeń transformatorowych do granic ogrodzeń tych GPZ, w związku z istniejącą i projektowaną, w niniejszym studium, zabudową mieszkalną w pobliżu przedmiotowych GPZ.

Dla nowych, planowanych na terenie miasta, linii najwyższych napięć 400 kV, orientacyjne szerokości stref, w których może wystąpić szkodliwe oddziaływanie pola elektroenergetycznego, wyniosą 70 m (po 35 m od osi linii w obie strony).

W strefach tych nie powinna być lokalizowana zabudowa przeznaczona do stałego pobytu człowieka, a także umieszczane składy, magazyny, parkingi samochodowe, urządzenia zraszające itp. obiekty, jak również nie powinna znajdować się w nich roślinność wysokopienna, a wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu w obrębie tych stref, zalesiania i warunki lokalizacji jakichkolwiek obiektów powinny być uzgadniane z właścicielami linii.

Ustala się budowę planowanej linii 400 kV relacji Rogowiec-Pątnów po trasie istniejącej linii 220 kV relacji Pabianice-Rogowiec lub po trasie istniejącej linii 400 kV Rogowiec – Płock i Rogowiec – Mościska, pod warunkiem nie poszerzania stref technologicznych występujących obecnie dla tych linii.

Ponadto, linia po której prowadzona byłaby nowa linia, musiałby ulec rozbiórce przed realizacją nowej linii. Dopuszcza się też odbudowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejących linii oraz linii, które zostaną w przyszłości ewentualnie wybudowane na ich miejscu, również pod warunkiem, iż nie nastąpi poszerzenie istniejących stref technologicznych tych linii.

# 2. Telekomunikacja

Możliwość pełnego dostępu abonentów do usług telekomunikacji stacjonarnej zapewnić powinna sukcesywna rozbudowa urządzeń numerycznych i kablowej sieci przewodowej, układanej w ciągach komunikacyjnych.

Dla dalszego rozszerzania usług telekomunikacji ruchomej (komórkowej) przewidziano w studium możliwość lokalizowania urządzeń nadawczych operatorów telefonii komórkowej w miejscach oznaczonych na planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego.

# 3. Zaopatrzenie w wodę

Miasto Bełchatów zaopatrywane jest w wodę ze stacji wodociągowej "Myszaki". Dobowa zdolność produkcyjna ujęcia wody, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 900 m3/godzinę. Obecnie czynnych jest 8 studni ujęciowych.

Woda w ujęciu jest poddawana procesowi uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie) i magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych, skąd, poprzez pompownię IIo  jest przesyłana do miasta dwoma magistralami ø800 i ø500. Magistrale te na wysokości osiedla Olsztyńskiego rozgałęziają się tworząc sieć pierścieniową.

Ciągi magistralne zasilające miasto to:

- w kierunku zachodnim - ø800, ø500 i ø400 od ulicy Olsztyńskiej do ulicy Piłsudskiego, w ulicach Piłsudskiego, Sienkiewicza, wzdłuż rzeki Rakówki i ulicy Wojska Polskiego;

- w kierunku wschodnim - ø500, ø250, ø300, ø400 w ulicach: Olsztyńskiej, Sienkiewicza, Wschodniej, Harcerskiej oraz Staszica i Armii Krajowej;

Przez tereny miejskie, przeznaczone pod realizację zabudowy, przebiega tranzytowy wodociąg, zaopatrujący w wodę wsie Gminy Bełchatów i dalsze miejscowości. Należy go przebudować w korytarze komunikacyjne ulic, których parametry to umożliwią lub w wyznaczone korytarze technologiczne.

Wodociągi rozdzielcze zasilają z ujęcia wody „Myszaki” zasilają wszystkie zainwestowane tereny budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Reasumując:

- w Bełchatowie wykonano prawie wszystkie odcinki magistrali wodociągowych wg Programu Ogólnego. (opracowanego w 1991r zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bełchatowa) - z wyjątkiem obwodnicy Wschodniej ø600 (która miała zasilać osiedle Binków) i dodatkowego odcinka w Alei Włókniarzy ø400;

- w obwodnicy wschodniej uwzględnić wykonanie wodociągu - jego średnica winna wynikać z obliczeń hydraulicznych i rozkładu ciśnień z istniejących wodociągów, które będą do niego włączone;

- niezbędnym jest dokończenie przebudowy wodociągu magistralnego ø 800 i ø 500 w obrębie skrzyżowania Sienkiewicza – Piłsudskiego - Lniana – częściowo wodociąg ø 800 i ø 500 jest przełozony wg opracowanego projektu, a cześciowo pozostał pod jezdnią ul.Piłsudskiego w pobliżu zabudowań obiekt Centrum Gastronomicznego Kubuś, budynku PZU, co przy awarii uniemożliwi dostawę wody dla większej części miasta;

- wszystkie komory wodociągowe należy sukcesywnie remontować, wymieniać zawory i zasuwy na urządzenia nowej generacji i bezwzględnie odwodnić grawitacyjnie bądź   umożliwić wypompowywanie z zasilaniem elektrycznym;

- z uwagi na zwiększenie udziału zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne oraz ze względu na opomiarowanie gospodarstw domowych i zmianę ogólnych norm zużycia wody, należy wykonać nowy bilans wody i opracować Program Ogólny sieci wodociągowej miasta Bełchatowa;

Obecna wydajność ujęcia wody i istniejąca sieć wodociągowa zabezpiecza obecne i przyszłe potrzeby miasta jak również przyległe miejscowości ościennych gmin.

# 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

# 4.1. Kanalizacja sanitarna

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do oczyszczalni ścieków przy ulicy Zdzieszulickiej. Oczyszczalnia ścieków ma możliwości przyjęcia i oczyszczania ścieków z całego terenu zabudowanego, przyszłej zabudowy i terenów ościennych miejscowości.

Ścieki sanitarne spływają do oczyszczalni dwoma kolektorami sanitarnymi:

- kolektorem ø600 do ø1200 - wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Rakówki, który odbiera ścieki z centralnej i wschodniej części miasta;

- kolektorem ø200 do ø600 odbierającym ścieki z zachodniej części miasta.

Kolektor do osiedla Olsztyńskiego umożliwił odbiór ścieków sanitarnych z  osiedla oraz:

- całego obszaru na północ od osiedla Olsztyńskiego, aż do wsi Dobrzelów i Zawady;

- na zachód od osiedla Olsztyńskiego - teren miedzy rzeką Rakówką a ulicą Sienkiewicza, w tym zainwestowane już tereny przy ulicach: Polnej, Słonecznej, Piłsudskiego, Podmiejskiej.

Zrealizowane są odcinki sieci kanalizacyjnej dla potrzeb osiedla Grocholice w terenach zabudowanych.

Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na odbiór ścieków ze wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę, natomiast dla nowych terenów, wyznaczonych w studium pod przyszłe zainwestowanie, sieć kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku studium nr 5.

Reasumując, należy wykonać bilans ścieków z uwagi na:

- zwiększenie udziału zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne;

- zmiany norm ilości odprowadzanych ścieków;

Bilans ścieków pozwoli określić, czy istnieje potrzeba budowy drugiej nitki kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej oraz drugiego kolektora wzdłuż zachodniej strony rzeki Rakówki.

Oczyszczalnia zapewnia odbiór ścieków od mieszkańców miasta oraz miejscowości ościennych. Obiekt winien być modernizowany i dostosowywany do wymogów aktualnych przepisów.

# 4.2. Kanalizacja deszczowa

Ścieki opadowe z miasta Bełchatowa odprowadzane są do rzeki Rakówki i innych cieków poprzez sieć rozdzielczą kanalizacji deszczowej.

Główne kolektory kanalizacji deszczowej zostały zrealizowane.

Największe wybudowane kolektory deszczowe to:

- kolektor deszczowy d. 1,6: 1,4: 1,2: 1,0 wybudowany w śladzie cieku C przez Aleję K.Wyszyńskiego, osiedle Przytorze, który częściowo odbiera wody opadowe z osiedla Lipowa - Zachód);

- kolektor deszczowy d 1,2: 1,0 w ulicach Okrzei, Kwiatowej, Czyżewskiego;

- kolektor deszczowy d 1,5: 1,2: 1, w ulicach 1 Maja, Lipowej;

- kolektor deszczowy d 1,0: 0,8 w Alejach Włókniarzy i ulicy Czaplinieckiej;

- kolektor deszczowy d 1,0: w ulicach Gen. Czyżewskiego i na terenie osiedla Rzemieślników.

W ostatnich latach wybudowano znaczną ilość kanałów deszczowych równolegle z budowaną kanalizacją sanitarną jak w osiedlu Olsztyńskim, ulicach Słonecznej, Podmiejskiej, Kątnej Przejazd, Moniuszki, Cegielnianej, Grabowej, osiedlu Binków.

Wybudowane kanały deszczowe stanowią elementy docelowego odwadniania terenów zabudowanych i terenu przeznaczonego pod zabudowę. Sukcesywnie będzie porządkowana gospodarka odprowadzania ścieków i wód opadowych w tej dzielnicy

Opracowana koncepcja odprowadzania wód opadowych dla Grocholic jest sukcesywnie realizowana. W celu zapewnienia poprawnego odbioru wód opadowych przez rzekę Rakówkę, należy uregulować jej koryto na odcinku od miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni w Bełchatowie do rzeki Widawki. Po wybudowaniu sieci rozdzielczej w Grocholicach, zwiększy się ilość wód deszczowych odbieranych przez Rakówkę, w związku z czym rzeka może niedostatecznie odbierać wody opadowe.

Oczyszczanie wód opadowych przewiduje się poprzez wybudowanie osadnika zlokalizowanego w rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz dla osiedla Grocholice w osadniku zlokalizowanym poniżej Grocholic. Strefa ochronna w/w osadników wynosi 50 m.

# 5. Gospodarka cieplna

Głównym źródłem energii cieplnej dla miasta jest Elektrownia Bełchatów. Czynnik grzewczy o parametrach do 135o oraz do 1,6 Mpa podawany jest magistralą ciepłowniczą do przepompowni miejskiej. Eksploatacją magistrali i przepompowni zajmują się służby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Miejski system ciepłowniczy rozpoczyna się od pierwszych zasuw za kolektorem mieszającym, gdzie dwoma rurociągami DN 500 i DN 600 dostarczany jest czynnik grzewczy do sieci rozdzielczej i dalej do węzłów.

Przesył ciepła do odbiorców odbywa się  dwoma magistralami,

- magistralą "Północ" 2xø500, zasilającą odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej części miasta;

- magistralą "Wschód" 2xø600, zasilającą osiedle Binków, centralną część miasta oraz odbiorców zlokalizowanych w północnej i północno-wschodniej części miasta.

Istniejąca możliwość zasilania w ciepło jest wystarczająca do zabezpieczenia w ciepło miasta. Opomiarowanie gospodarstw i z tym związane oszczędności ciepła pozwalają zaopatrzyć w ciepło większą liczbę obiektów niż przyjmowane w dotychczas obowiązującym Programie Ogólnym w zakresie ciepłownictwa dla miasta Bełchatowa.

Polityka rozwoju gospodarki cieplnej winna być nastawiona priorytetowo na budowę sieci ciepłowniczej. Brak możliwości korzystania z centralnego źródła ciepła powoduje wybór innych, mniej korzystnych ze względów ekonomicznych i ekologicznych, źródeł ciepła.

Stan ciepłociągów określany jest jako dostateczny z wyjątkiem zabezpieczenia i wymiany izolacji na starszych rurociągach ciepłowniczych.

Niezbędne działania w zakresie ciepłownictwa, mając na względzie globalny efekt ekologiczny, to:

- modernizacja węzłów cieplnych ( w tym likwidacja grupowych węzłów cieplnych),

- poprawa izolacyjności termicznej istniejących budynków,

- zmiana izolacyjności istniejących ruruciągów przesyłowych i zasilających,

- zmiana zaworów w komorach ciepłowniczych,

- dla osiedla Grocholice oraz miejscowości ościennych z terenu Gminy Bełchatów (np. Poręby, Mazury, Zdzieszulice) na południe od obwodnicy południowej miasta jest możliwość uciepłownienia z węzła sekcyjnego na magistrali położonego w rejonie ul.Ampere’a.

# 6. Gazownictwo

Miasto Bełchatów zasilane jest z gazociągu wysokiego ciśnienia, od strony Piotrkowa Trybunalskiego do stacji redukcyjnej przy ul. Żabiej. Miejską sieć gazu ziemnego wysoko metanowego średniego i niskiego ciśnienia, wykonano z rur stalowych.

Sieć średniego ciśnienia w chwili obecnej stanowi głównie system przesyłowy gazu, a sieć niskiego ciśnienia - system rozdzielczy.

System niskiego ciśnienia stanowi 8 niezależnych układów, każdy zasilany z własnej stacji II0. Wszystkie zurbanizowane obszary miasta posiadają gazociągi średniego i niskiego ciśnienia - sieci rozdzielcze z wyjątkiem osiedla Grocholice i nowopowstających osiedli; Ludwików, Politanice, Binków – część wschodnia.

Aktualny stan sieci gazowej pozwala na zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych mieszkańców miasta. Rosnące zapotrzebowanie na gaz poprzez zwiększenie terenów przeznaczonych pod zabudowę wymaga sukcesywnej rozbudowy sieci.

Sieć gazowa na terenie miasta Bełchatowa posiada rezerwę przepustowości i po zmodernizowaniu niedługich odcinków sieci, zapewnione będzie zaspokojenie zapotrzebowania na gaz dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę.

W chwili obecnej po zmianie ustaw kompetencyjnych, miasto nie jest zobowiązane do budowania sieci gazowej, jednak należy utrzymać konkurencyjność miedzy mediami energetycznymi, jako racjonalne z punktu widzenia odbiorców oraz utrzymania pełnego bezpieczeństwa energetycznego miasta.

Sieć wysokiego ciśnienia, która zasila miasto Bełchatów winna być przebudowana w korytarz komunikacyjny projektowanej wschodniej obwodnicy miasta. Obecnie przebiega przez tereny przewidziane perspektywicznie pod zabudowę mieszkaniowa oraz na cele inwestycyjne.

Ponadto, w zależności od zapotrzebowania na gaz i co za tym idzie rozbudowę sieci, przewiduje się w pasie wschodniej i obwodnicy południowej możliwość lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych.

# 7. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Z uwagi na częste występowanie intensywnych opadów i intensywnych roztopów zachodzi potrzeba zabezpieczenia terenów pod urządzenia ochrony przeciwpowodziowej m.in. zbiorniki retencyjne: mokre, suche lub inne. Miejsca możliwej lokalizacji tych zbiorników zostały pokazane na rysunku nr 5 studium.

Na terenach bezpośredniego zagrożenia zalaniem dopuszcza się, poza urządzeniami ochrony przeciwpowodziowej, lokalizację obiektów nieutrudniających spływu wód (np. parkingi, boiska) realizowane na podstawie odrębnych przepisów. Aby sprawnie zapobiegać powodziom, niezbędne będzie wprowadzanie systemu obserwacji stanów i przepływów podczas intensywnych deszczy i roztopów wraz z pomiarami wysokości opadów.

# 8. Wnioski - ocena

Sieci infrastruktury technicznej są wykonywane zgodnie z założeniami, zawartymi w Programach Ogólnych, dotyczących poszczególnych mediów. Programy te zostały opracowane na podstawie obowiązującego planu ogólnego miasta Bełchatowa. Plan ten zakładał osiągnięcie przez miasta 80.000 mieszkańców i dla takiej liczby zostały w/w Programy opracowane.

Ze względu na:

- mniejszą niż zakładana liczbę ludności;

- zwiększenie udziału zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne;

- zmiany norm ilości odprowadzanych ścieków;

- materiały używane obecnie do budowy sieci;

- zmiany w strukturze przestrzennej miasta przyjęte w niniejszym opracowaniu;

należy opracować nowe programy, uwzględniające powyższe uwarunkowania.

Podsumowując:

- ujęcie wody "Myszaki" zabezpiecza zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców miasta i istnieje możliwość zaopatrzenia miejscowości ościennych;

- oczyszczalnia ścieków przy ulicy Zdzieszulickiej zabezpiecza odbiór ścieków do wielkości określonych w założeniach; obecnie przyjmuje ścieki z terenów miejskich i częściowo z miejscowości przyległej gminy (Dobrzelów, Emilin, Domiechowice);

- kanalizacja deszczowa w mieście Bełchatowie jest sukcesywnie budowana wraz z realizacją zabudowy; niestety, w chwili obecnej wszystkie wyloty wyprowadzają ścieki bezpośrednio do rzeki Rakówki i do jej dopływów bez oczyszczania; konieczna jest realizacja oczyszczalni wód deszczowych;

- miasto Bełchatów ma wystarczające zabezpieczenie w ciepło z Elektrowni Bełchatów, nie ma jednak we wszystkich osiedlach sieci ciepłowniczej; polityka rozwoju gospodarki cieplnej winna być nastawiona priorytetowo na budowę sieci ciepłowniczej, ponieważ brak możliwości korzystania z centralnego źródła ciepła powoduje wybór przez mieszkańców innych, nie zawsze korzystnych dla środowiska, możliwości zasilania w energię cieplną;

- sieci gazowe posiadają rezerwę przepustowości gazu i po zmodernizowaniu niedługich odcinków gazu wystarczy do zaopatrzenia dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę w mieście Bełchatowie.

# 9. Gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami w Bełchatowie realizowana jest w oparciu o opracowany w 2003 r. Gminny Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2015. , który reguluje kompleksową gospodarkę odpadami na terenie miasta.

Zbieraniem na terenie miasta odpadów zajmują się trzy firmy:

- EKO-REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie- spółka kapitałowa z kapitałem mieszanym, z 77,8% udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Spółka ma największy udział (ponad 90%) w obsłudze mieszkańców miasta

- Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o. – ze 100 % udziałem Urzędu Miasta- zajmuje się kompleksowym utrzymaniem czystości na terenie miasta

- P.P.H.U.- Dariusz Kalwinek- Wywóz Nieczystości z siedzibą w Zelowie, wykupiona przez firmę- Bracia Strach- Wywóz Nieczystości z Częstochowy. Firma posiada niewielki udział w rynku.

Na terenie miasta nie ma instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Odpady komunalne zbierane z terenu miasta kierowane są do zagospodarowania na teren składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Kruszyńskiej oraz Dylowie „A”- gmina Pajęczno.

- Składowiskiem odpadów w Woli Kruszyńskiej (gm. Bełchatów) zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM Sp. z o.o.

- Składowisko w Dylowie „A” (gm. Pajęczno) jest własnością spółki EKO-REGION.

Rozdział VII

# Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium  oraz synteza ustaleń studium

Niniejszy dokument jest drugą edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. Pierwsza edycja Studium, sporządzona zgodnie z przepisami nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, została uchwalona przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwałą nr 19/III/2000 z dnia 23 marca 2000 r.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w odmienny niż dotychczasowy sposób zdefiniowały wymagany zakres ustaleń studium oraz formę opracowania studium.

To oraz składane przez mieszkańców, właścicieli działek z terenu miasta wnioski o zmianę obowiązującego studium i wydane decyzje o warunkach zabudowy, a w konsekwencji – uzyskane pozwolenia na budowę i realizacje zamierzeń inwestycyjnych na terenach nie wskazanych w studium do inwestowania, spowodowały potrzebę aktualizacji studium, a w praktyce – sporządzenia nowego studium – ze względu na zawartość opracowania dotychczas obowiązującego dokumentu, zmianę wielu uwarunkowań, związanych z rozwojem miasta oraz nowelizację ustaw, których zapisy należy uwzględniać w planowaniu przestrzennym.

Rozlokowanie w przestrzeni poszczególnych elementów, o których mowa w studium, pokazane jest na rysunku nr 4 studium a uzasadnienie przyjęcia rozwiązań przestrzennych zawierają zapisy Rozdziału II części 8 zawierające ustalenia dla poszczególnych jednostek urbanistycznych.

Istotnymi uwarunkowaniami, mającymi wpływ na rozwiązania przyjęte w studium były również:

- dyspozycje wynikające ze Strategii Rozwoju miasta Bełchatowa, polityk i programów sektorowych oraz aktualizowanego Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,

- przesądzenia lokalizacyjne wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- rozmieszczenie terenów ofertowych dla inwestycji produkcyjno-usługowych, jako realizacji jednego z celów Strategii Rozwoju Miasta,

- rozmieszczenie terenów poprzemysłowych, możliwych do ponownego zainwestowania,

- dominujący udział gruntów prywatnych i niski udział własności komunalnej na terenie miasta,

- niedobór terenów parkowo-rekreacyjno-sportowych.

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszar objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to obszar miasta Bełchatowa w jego granicach administracyjnych.

Przy opracowaniu tej edycji studium uwzględniono przesłanki wynikające z:

- ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- dyspozycji wynikających z celów strategii rozwoju miasta Bełchatowa;

- uwarunkowań ponadlokalnych:

- roli miasta w Regionie,

- zewnętrznych powiązań przyrodniczych,

- ponadlokalych systemów infrastruktury technicznej

- uwarunkowań lokalnych:

- stanu środowiska przyrodniczego – rzeźby terenu, warunków geologiczno – gruntowych, warunków glebowych i użytkowania gruntów, lasów i gruntów leśnych, wód powierzchniowych i podziemnych, warunków klimatycznych, aerosanitarnych i akustycznych, rozmieszczenia i jakości terenów zieleni, obszarów i obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną, powiązań z przyrodniczym układem zewnętrznym;

- stanu zasobów środowiska kulturowego – wpisanych do rejestru zabytków oraz umieszczonych w ewidencji konserwatorskiej, rozmieszczenia stref ochrony konserwatorskiej zapisanych ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną stanu zachowania zasobów;

- stanu istniejącej infrastruktury technicznej  - sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej, elektroenergetyki i telekomunikacji;

- stanu komunikacji – powiązań z otoczeniem zewnętrznym, oceniono istniejący układ drogowo-uliczny, obsługi komunikacją zbiorową oraz kolejową;

- prowadzonej na terenie miasta gospodarką odpadami;

- zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

- warunków i jakości życia mieszkańców – sytuacji demograficznej, rynku pracy, stanu gospodarki, zasobów mieszkaniowych, ochrony zdrowia i opieki społecznej;

- stanu oświaty i wychowania;

- kultury, sportu i rekreacji i turystyki.

Informacje, dotyczące przestrzennego rozlokowania obiektów i obszarów, o których mowa w części 1 tekstu studium, pokazane są na rysunku nr 1 studium.

Punktem wyjścia do kształtowania struktury przestrzennej miasta jest określenie przyrodniczych podstaw rozwoju miasta oraz zasad gospodarowania jego środowiskiem przyrodniczym (Rozdział III niniejszej części studium). Realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, określono działania służące:

- ochronie zasobów przyrody (część 1 Rozdziału III) wraz z wyszczególnienie terenów i obiektów podlegających ochronie: prawnej - pomników przyrody, zabytkowych parków, terenów leśnych, dolin rzecznych oraz poprzez realizację nowych terenów zieleni miejskiej, odbudowę, modernizację lub realizację nowych zbiorników małej retencji, powiększanie terenów leśnych;

- ochronie wód powierzchniowych i podziemnych;

- ochronie gleb oraz powietrza atmosferycznego.

Oprócz ochrony środowiska przyrodniczego, ochronie podlegają również walory kulturowe (Rozdział IV niniejszej części studium). Na terenie miasta wskazano obszary i obiektu środowiska kulturowego, z ochroną których nie może kolidować współczesny rozwój miasta. Są to:

- układy rozplanowania centrum Miasta oraz centrum osiedla Grocholice;

- obiekty wpisane do rejestru zabytków;

- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

- rozpoznane stanowiska archeologiczne.

W tym celu w studium określono zasięgi stref ochrony konserwatorskiej:

- strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej;

- strefy „B” – ochrony wybranych elementów układu rozplanowania;

- strefy „E” – ochrony ekspozycji układów przestrzennych;

- strefy „W” – ochrony stanowisk archeologicznych.

Elementem determinującym rozwój oraz kształtującym strukturę przestrzenną miasta jest układ komunikacyjny (Rozdział V niniejszej części studium). Podstawowy układ komunikacyjny miasta został przeniesiony z poprzednio obowiązujących dokumentów: miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w latach 1991-2003 oraz poprzedniej edycji studium. W tej edycji studium uległ on nieznacznym modyfikacjom, wynikającym z ustaleń sporządzonych w czasie obowiązywania poprzedniej edycji studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmianie uległy parametry, skorygowano przebiegi tras dróg lub dodano warianty ich przebiegu. Nie uległa jednak klasyfikacja poszczególnych ulic układu drogowego. Promienisty przebieg istniejących dróg do centrum miasta w kontekście przyjęcia założenia eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, a szczególnie z centrum, predysponuje do stworzenia układu komunikacyjnego promienisto – obwodnicowego, zbudowanego z:

- obwodnicy wewnątrzmiejskiej

- obwodnicy zewnętrznej

- ulic tworzących układ promienisty, wychodzących głównie z centrum miasta,  stanowiących połączenie obwodnic i wyprowadzenie ruchu z miasta w różnych kierunkach.

Poszczególnym drogom (ulicom) przypisano klasę funkcjonalno - techniczną, wskazującą na parametry techniczne, które w wyniku ciągłej i sukcesywnej modernizacji oraz przebudowy układu winny być osiągane.

W celu umożliwienia kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie miasta przyjęto kierunki zagospodarowania przestrzennego poprzez określenie podstawowych i dopuszczalnych kierunków przeznaczenia wraz z dopuszczalnym zakresem zmian przeznaczenia oraz ograniczeniem możliwości dokonywania tych zmian. Zasięgi przestrzenne poszczególnych rodzajów terenów zostały pokazane na rysunku studium nr 4 – kierunki zagospodarowania – polityka przestrzenna.

W Rozdziale II niniejszej części studium określono kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Zdefiniowano przestrzenie publiczne wraz z określeniem działań, służących podkreślaniu walorów tej przestrzeni dla wszystkich użytkowników – mieszkańców i odwiedzających miasto ( część 2 Rozdziału II).

W części 3 Rozdziału II zdefiniowano obszary i obiekty stanowiące inwestycje celu publicznego w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.

W części 4 tego rozdziału określono kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wskazując tereny chronione przed zainwestowaniem miejskim oraz tereny rolne, stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej oraz na cele inwestycji produkcyjno-usługowych.

Dokonano podziału obszaru miasta na 8 jednostek urbanistycznych, dla których określono występujące tam uwarunkowania, determinujące kierunki rozwoju tego rejonu lub wyznaczenia obszarów podlegających ochronie oraz wyznaczono wiodące kierunki zagospodarowania przestrzennego (część 8 Rozdziału II) wraz z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych rodzajów terenów (część 6 tego rozdziału) oraz ustaleniami obowiązującymi dla wszystkich jednostek (część 7 tego rozdziału).

Realizując wymagania ustawowe, wskazano w ustaleniach studium:

- obszary wymagające sporządzenia obowiązkowo miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (część 9.1 niniejszego rozdziału);

- obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe (część 9.2 niniejszego rozdziału);

- obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (część 9.3 niniejszego rozdziału);

- obszary problemowe (część 10 niniejszego rozdziału), w tym:

- obszary wymagające przekształceń (część 10.1 niniejszego rozdziału);

- obszary wymagające rewitalizacji (część 10.2 niniejszego rozdziału);

- nowe tereny inwestycyjne (część 10.3 niniejszego rozdziału).

Dziedziną życia miejskiego, która obsługuje tereny zainwestowane oraz której rozwój należy przewidzieć przy przeznaczaniu nowych terenów do zainwestowania jest miejska infrastruktura techniczna. W części 1 tekstu studium oraz na rysunkach studium nr 2 i 3 zawarte są informacje na temat stanu istniejącego sieci oraz urządzeń. Natomiast w części 2 tekstu studium oraz na rysunkach studium nr 5 i 6 wskazano adaptowany stan istniejący sieci oraz kierunki jej rozwoju wraz ze strefami ochronnymi od sieci i urządzeń, jeżeli takie są wymagane - towarzyszące rozwojowi terenów przewidywanych do zainwestowania.